LCA rapport

voor Carbstones

Opgesteld door SGS Search Consultancy ten behoeve van EPD publicatie: Orbix & Gubbels

Colofon Rapportage

Onderzoeksgegevens

Naam onderzoek		LCA rapport voor Carbstones

Soort onderzoek 		Levenscyclusanalyse (LCA)

Projectnummer 		29.23.00039

Looptijd project 		mei 2023 – oktober 2023

Opdrachtgever

Organisatie 	 		Orbix

Contactpersoon 		Peter van Mierloo

Adres 			Henry Fordlaan 84

Postcode en plaats		3600 Genk, België

Telefoonnummer 		+32(0) 473 94 18 92

E-mail				Peter.Vanmierloo@orbix.be

Uitvoerende organisatie

Organisatie			SGS Search Consultancy

Adres				Petroleumhavenweg 8

Postcode en plaats		1041 AC Amsterdam

Telefoonnummer		 +31 088 214 6600

E-mail				nl.search.lca@sgs.com

Versie beheer

| Nummer | Datum | Versie | Auteur | Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 09-2023 | Initieel | Odile Koenders | Martijn van Hövell |
| 2 | 01-12-2023 | Revisie feedback klant | Odile Koenders | Martijn van Hövell |
| 3 | 21-02-2024 | Revisie 1e review ronde | Odile Koenders | Martijn van Hövell |
| 4 | 12-06-2025 | Aanpassing transportafstand lijm + lijm EPD + extra product toegevoegd | Mariëlle van Elderen | Odile Koenders |
| 5 | 16-06-2025 | Revisie feedback klant | Mariëlle van Elderen | Odile Koenders |
| 6 | 07-07-2025 | Feedback reviewer | Mariëlle van Elderen | Odile Koenders |
| 7 | 21-07-2025 | Revisie review ronde | Mariëlle van Elderen | Odile Koenders |
| 8 | 27-08-2025 | Aanpasingen rapport | Odile Koenders |  |
| 8 | 03-10-2025 | Finale rapport | Odile Koenders |  |

# INHOUD

INHOUD	2

1.	Inleiding	3

1.1.	Algemeen	3

1.2.	Doelstelling en doelgroep	3

1.3.	Product beschrijving	3

1.4.	Functionele eenheid	6

1.5.	Data collectie en kwaliteit	6

1.6.	Systeemgrenzen	6

1.7.	Cut-off criteria voor inputs en outputs	6

2.	Levens-cyclus inventarisatie	7

2.1.	Beschrijving van het productie proces	7

2.2.	Stroomdiagram	7

2.3.	Winnen van grondstoffen (A1)	9

2.4.	Transport grondstoffen (A2)	11

2.5.	Productie (A3)	12

2.6.	Distributie en vervoer (A4 en C2)	13

2.7.	Installatie (A5)	14

2.8.	Gebruiksfase (B)	14

2.9.	Deïnstallatie (C1)	14

2.10.	Afvalbewerking en -verwerking  (C3, C4 en D)	15

2.11.	Energie-inhoud en secundair materiaal	15

3.	Levenscyclus-effectbeoordeling	17

3.1.	Gekarakteriseerde resultaten	17

3.2.	Gewogen resultaten	25

4.	Levenscyclus-interpretatie	33

4.1.	Aanpak interpretatie	33

4.2.	Zwaartepuntanalyse	33

4.1.	Gevoeligheidsanalyse	36

4.2.	Productgroepering	37

5.	Bibliography	44

A.	Appendix: complete resultaten	45

B.	Appendix: Inventarisatie van data	45

C.	Appendix: EPD Masterbloc ECO lijmmortel 950	45

D.	Appendix : Data Kwaliteit	46

# Inleiding

## Algemeen

Deze levenscyclusanalyse (LCA) is opgesteld in opdracht van Orbix. Het betreft een LCA-berekening van Carbstones geproduceerd door Gubbels op basis van de door Orbix geleverde grondstoffen. Dit rapport geeft een onderbouwing voor de milieuprestatie van de Carbstones. Er worden verschillende varianten van dit product onderzocht waaronder: Carbstone, Carbstone ClimaSono, Carbstone Edgreen, Carbstone Kimblok, Carbstone Vulsteen (B12, B16, B20, VB12), en Carbstone Soundblox (G, W, N, A).

Dit rapport voldoet aan de eisen gesteld in ISO 14025 [1], ISO 14040 [2], ISO 14044 [3], NEN-EN 15804+A2 [4] en B-EPD Construction Product Category Rules version 18.10.2022 [5].

De LCA-berekening is opgesteld met SimaPro v9.4 software. De karakterisatiefactoren zijn EF3.1, behalve voor de toxiciteitscategorieën waar EF3.0 is gebruikt. De toxiciteitscategorieën hebben een oudere versie, omdat de database Ecoinvent 3.6 in SimaPro niet is afgestemd op EF3.1 en daarom substanties niet gekarakteriseerd worden. De toegepaste referentiedatabases zijn:

- Ecoinvent database 3.6

## Doelstelling en doelgroep

Het doel is om een LCA onderzoek te doen en een compleet LCA dossier op te stellen voor toetsing volgens de B-EPD standaarden. De studie geeft daarbij inzicht in de milieueffecten in de productieketen als gevolg van het winnen van grondstoffen, transport, productie en het einde-leven verwerking van 1 m2 muur van Carbstone vol en hol, Carbstone ClimaSono vol en hol, Carbstone Edgreen, Carbstone Kimblok, Carbstone Vulsteen (B12, B16, B20, VB12), en Carbstone Soundblox (G, W, N, A).

Deze data kunnen onder andere gebruikt worden voor TOTEM. Dit is een rekeninstrumenten dat gebruikt wordt om de milieueffecten van gebouwen te berekenen. In deze tool worden de milieuprestaties van gebouwen berekend door de resultaten van de LCA (per impactcategorie) te vermenigvuldigen met een set wegingsfactoren. Dit resulteert in een geaggregeerde waarde voor de milieuprestatie van een bouwproduct. Om vergelijkingen tussen verschillende projecten mogelijk te maken, wordt de totale score van het gebouw gedeeld door het bruto vloeroppervlak en de levensduur van het gebouw: het resultaat is een indicator met één score voor de milieuprestatie per vierkante meter per jaar. Daarom worden de resultaten van deze studie gepresenteerd als gekarakteriseerde en gewogen scores.

De verwachte toepassing van de milieuverklaring is het doorgeven van milieu-informatie in de bouwketen, bijvoorbeeld voor gebruik in LCA-databases en berekeningen van complete gebouwen. De LCA kan ook gebruikt worden voor communicatie tussen bedrijven onderling. De doelgroepen van deze studie zijn:

- Orbix en Gubbels die inzicht zullen krijgen in de milieuprestaties van hun producten;

- Gebruikers van door derden geverifieerde milieugegevens als producenten, ontwerpers, architecten en bouwbedrijven.

Deze LCA kan niet worden vergeleken met LCA's die niet zijn opgesteld volgens de B-EPD versie 18.10.2022 en de EN 15804+A2.

## Product beschrijving

De Carbstones zijn gecarbonateerde holle snelbouwstenen en volle stenen met afmetingen zoals benoemd in Tabel 2 t/m Tabel 9. De toegepaste carbonatatie techniek, ontwikkeld door Orbix, verandert metaalslak van de staalindustrie naar circulaire bouwproducten.

Carbstones hebben als kenmerk dat ze CO2 opnemen door carbonatie. Dit gebeurt doordat de Carbstones metaalslak als ingrediënten hebben, dit is een calciumrijk materiaal. Het calcium reageert samen met water en CO2 waardoor er calciumcarbonaat ontstaat, een sterke binder. Hierdoor, is er voor de Carbstone een bindmiddel van CO2 in plaats van cement. Het bouwmateriaal heeft dezelfde karakteristieken als een betonblok. Het verschil zit in het vast leggen van de CO2.

In dit rapport zijn acht productgroepen meegenomen van de Carbstone. Van elk van deze productgroep is er één product gekozen om de resultaten toe te lichten in dit rapport, dit is de steen met de meest lage negatieve GWP resultaat. In Tabel 1 zijn de productgroepen, het de worst-case op basis van GWP - total product van de groep en de overige producten te zien.

Tabel 1 Overzicht van de productgroepen bijbehorende

| Productgroep | Worst-case product | Overige producten |
| --- | --- | --- |
| Carbstone hol | Carbstone hol 39/09/19 | Carbstone hol 39/09/19, Carbstone hol 39/19/19, Carbstone hol 39/19/29, Carbstone hol 29/14/19, Carbstone hol 29/19/19, Carbstone hol 29/14/14, Carbstone hol 29/19/12, Carbstone hol gekalibreerd 40/14/20, Carbstone hol gekalibreerd 40/19/20, Carbstone hol gekalibreerd 50/14/24, Carbstone hol gekalibreerd 50/19/24. |
| Carbstone vol | Carbstone vol 29/09/14 | Carbstone vol 29/09/19, Carbstone vol 29/09/14, Carbstone vol 29/19/19 Carbstone vol 29/09/09 is apart gedeclareerd in een eigen EPD door afwijkende resultaten in de impactcategorieën. |
| Carbstone ClimaSono hol | Carbstone ClimaSono hol 39/09/19 | Carbstone ClimaSono hol 39/09/19, Carbstone ClimaSono hol 39/19/19, Carbstone ClimaSono hol gekalibreerd 40/14/20, Carbstone ClimaSono hol gekalibreerd 40/19/20, Carbstone ClimaSono hol 29/14/14, Carbstone ClimaSono hol gekalibreerd 50/14/24, Carbstone ClimaSono hol gekalibreerd 50/19/24 |
| Carbstone ClimaSono vol | Carbstone ClimaSono vol 29/09/19 | Carbstone ClimaSono vol 29/09/19, Carbstone ClimaSono vol 29/19/19, |
| Carbstone Kimblok vol | Carbstone Kimblok vol 29/09/22 | Carbstone Kimblok vol 29/09/22, Carbstone Kimblok vol 29/19/22 |
| Carbstone Vulsteen | Carbstone Vulsteen B12 hol 31/12/20 | Carbstone Vulsteen B16 hol 49/16/20, Carbstone Vulsteen B20 hol 49/20/20, Carbstone Vulsteen VB12 hol 31/12/20 |
| Carbstone Soundblox | Carbstone Soundblox G hol 39/09/19 | Carbstone Soundblox G hol 39/09/19, Carbstone Soundblox N hol 32/19/19, Carbstone Soundblox A hol 49,5/19/19 |
| Carbstone Edgreen | Carbstone Edgreen | Carbstone Edgreen |

In de tabellen hieronder zijn de afmetingen en het gewicht per steen te vinden. De tabellen zijn opgesplitst per productgroep.

Tabel 2 Product specificaties van Carbstone hol en Carbstone gekalibreerd

| Lengte | Breedte | Hoogte | Volumiek massa (kg/steen) |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 9 | 19 | 13,22 |
| 39 | 14 | 19 | 17,82 |
| 39 | 19 | 19 | 22,07 |
| 39 | 19 | 29 | 32,71 |
| 29 | 14 | 19 | 13,18 |
| 29 | 19 | 19 | 16,74 |
| 29 | 14 | 14 | 11,91 |
| 29 | 19 | 14 | 13,18 |
| 40 | 14 | 20 | 19,29 |
| 40 | 19 | 20 | 24,09 |
| 50 | 14 | 24 | 30,95 |
| 50 | 19 | 24 | 38,3 |

Tabel 3 Product specificaties van Carbstone vol

| Lengte | Breedte | Hoogte | Volumiek massa (kg/steen) |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 9 | 9 | 5,85 |
| 29 | 9 | 19 | 12,50 |
| 29 | 9 | 14 | 9,16 |
| 29 | 14 | 19 | 19,12 |
| 29 | 19 | 19 | 26,77 |

Tabel 4 Product specificaties van Carbstone ClimaSono hol en hol gekalibreerd

| Lengte | Breedte | Hoogte | Volumiek massa (kg/steen) |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 9 | 19 | 8,67 |
| 39 | 14 | 19 | 11,94 |
| 39 | 19 | 19 | 14,82 |
| 40 | 14 | 20 | 12,95 |
| 40 | 19 | 20 | 16,18 |
| 29 | 14 | 14 | 8,00 |
| 50 | 14 | 24 | 20,8 |
| 50 | 19 | 24 | 25,72 |

Tabel 5 Product specificaties van Carbstone ClimaSono vol

| Lengte | Breedte | Hoogte | Volumiek massa (kg/steen) |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 9 | 19 | 8,37 |
| 29 | 14 | 19 | 12,80 |
| 29 | 19 | 19 | 17,93 |

Tabel 6 Product specificaties van Carbstone Kimblok

| Lengte | Breedte | Hoogte | Volumiek massa (kg/steen) |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 9 | 22 | 9,74 |
| 29 | 14 | 22 | 15,03 |
| 29 | 19 | 22 | 20,64 |

Tabel 7 Product specificaties van Carbstone Vulsteen

| Product | Lengte | Breedte | Hoogte | Volumiek massa (kg/steen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbstone Vulsteen B12 | 49 | 14 | 20 | 15,04 |
| Carbstone Vulsteen B16 | 49 | 16 | 20 | 16,80 |
| Carbstone Vulsteen B20 | 49 | 20 | 20 | 17,31 |
| Carbstone Vulsteen VB12 | 31 | 12 | 20 | 8,02 |

Tabel 8 Product specificaties van Carbstone Soundblox

| Product | Lengte | Breedte | Hoogte | Volumiek massa (kg/steen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbstone Soundblox G | 39 | 9 | 19 | 10,64 |
| Carbstone Soundblox W | 39 | 14 | 19 | 15,21 |
| Carbstone Soundblox N | 32 | 19 | 19 | 14,44 |
| Carbstone Soundblox A | 49,5 | 19 | 19 | 23,60 |

Tabel 9 Product specificaties van Carbstone Edgreen

| Product | Lengte | Breedte | Hoogte | Volumiek massa (kg/steen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbstone Edgreen | 34,7 | 17,2 | 19,7 | 13,46 |

## Functionele eenheid

De functionele eenheden van de Carbstone zijn bepaald per de B-EPD rekenregels (PCR Construction products, dit is 1 m2 muur van Carbstones. De functionele eenheid is inclusief het materiaal om de Carbstones vast te zetten (lijmmortel).

Behalve de Carbstone Vulsteen die gebruikt geen lijmmortel, een Vulsteen wordt gebruikt tussen T-balken. Deze worden hier droog tussen gelegd, dus is er geen specie nodig bij de verwerking.

De levensduur van de producten is 100 jaar [6].

NEN-EN 15804 fases

In de volgende tabel staan de NEN-EN 15804 modules die van toepassing zijn voor deze LCA.

Tabel 10 EN 15804 modules

| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | C1 | C2 | C3 | C4 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Data collectie en kwaliteit

Input- en outputgegevens worden door Orbix en Gubbels verstrekt voor de volgende gegevenscategorieën:

- Materialen (grondstoffen en hulpstoffen);

- Energie (elektriciteit en warmte);

- Emissies naar lucht, water en bodem.

Afval en overige economische stromen zijn ook in de gegevensverzameling meegenomen.

## Systeemgrenzen

Alle materiaal, energie, en afvalstromen die plaatvinden bij productie (cradle-to-gate) zijn onderdeel van deze studie. De overige levenscyclusfases zijn gemodelleerd op basis van standaard uitgangpunten uit de B-EPD Construction Product Category Rules.

Bij het gebruik van secundaire materialen wordt de impact gerekend vanaf het moment dat deze stromen de afvalstatus verliezen. Voor uitgaande stromen secundair materiaal, wordt ook door gemodelleerd tot het moment dat deze stromen hun afvalstatus verliezen. Voor afval geldt dat dit gemodelleerd wordt tot het moment van finale afvalverwerking.

Voor het maken van de LCA is voor de achtergrondprocessen gebruik gemaakt van de genoemde referentiedatabases (Ecoinvent 3.6).

## Cut-off criteria voor inputs en outputs

Alle relevante en bekende processen en materialen zijn opgenomen. De volgende processen zijn niet in deze studie opgenomen omdat de bijdrage op massa, energiegebruik en milieueffecten naar verwachting kleiner is dan 1% en kleiner dan 5% over de totale massa en energie (waarbij voldaan wordt aan de volledige vereisten van paragraaf 6.3.6 van EN15804+A2):

- Onderhoud en gebruik van hulpmaterialen en apparatuur, met uitzondering van dergelijke processen die zijn opgenomen in de Ecoinvent-achtergrondprocessen.

- Kapitaalgoederen en infrastructuurprocessen, met uitzondering van dergelijke processen die zijn opgenomen in de Ecoinvent-achtergrondprocessen. De kapitaalgoederen van het breek-, zeef- en scheidingsproces bij Orbix zijn wel meegenomen.

- PMD, papier en karton, en afvalolie zijn niet meegenomen omdat de massa’s lager dan 0,008% zijn, en het hier voornamelijk afval van het kantoor betreft.

Er zijn geen vermoedens dat er relevante inputs of outputs zijn weggelaten. Hierbij zijn de criteria voor in- en output aangehouden conform de B-EPD, paragraaf A17 en de NEN-EN 15804, paragraaf 6.3.

# Levens-cyclus inventarisatie

## Beschrijving van het productie proces

Orbix produceert de grondstoffen afkomstig uit de metaalrecuperatie. Dit gebeurt in 2 fysische scheidingsprocessen. In een eerste proces (gebaseerd op breken, jigging, opstroomkolommen) wordt metaal gerecupereerd uit de RVS-slakken. Hierbij ontstaan volgende producten: metaal, grindfractie (Stinox), zandfractie (Stinox), fijne fractie (Carbinox) en midlings. De midlings gaan vervolgens naar een tweede verwerkingsproces (gebaseerd op malen, magnetisch scheiden) waarbij verdere doorgedreven metaalrecuperatie gebeurt uit de midlings. Hierbij ontstaan volgende producten: metaal en Fillinox.

Air liquide levert de liquid CO2 aan Gubbels. De CO2 wordt gewonnen van biomassa als bron. Deze biogene CO2 komt van productieprocessen waar de CO2 wordt opgevangen (o.a. SMR proces en CO2 verwijdering uit biogas). Vervolgens wordt het  gereinigd en vloeibaar gemaakt door Air Liquide installaties. Air liquide verkoopt deze de biogene CO2. Gubbels koopt fysiek biogene liquid CO2 in.

Argex produceert de geëxpandeerde kleikorrels voor Gubbels.

Gubbels mengt de grondstoffen van Orbix en voor de ClimaSono ook de geëxpandeerde kleikorrels van Argex en perst dit mengsel in een blokvorm op een trilpers.. Vervolgens gaat deze geperste mix naar een klimaatkamer, in deze kamer blijven deze stenen voor 24 uur, hier wordt  de liquid CO2 bij het proces geïnjecteerd. Er wordt gemeten hoeveel CO2 er in de kamer gaat en hoeveel er na de 24 uur over is, het verschil is dan, rekening houdend met de verliezen in de kamer en het proces, opgenomen door de stenen d.m.v carbonatie en calciumcarbonaat is ontstaan. Hierna worden de stenen eventueel nog geslepen. Als laatste gaan ze naar een stapel/verpakkingsmachine, die de Carbstones sorteert voor opslag en vervoer naar klanten.

## Stroomdiagram

In Figuur 1 is de stroomdiagram te zien van de Carbstones. In het figuur is te zien dat er ook productieafval en stof uit kalibreren weer terug het proces in gaat bij het mengen. Dit is niet meegenomen in dit rapport, er is uitgegaan dat dit een closed loop is waar evenveel productieafval en stof uit kalibreren er uit gaan als dat er in het proces komt.

Figuur 1 Stroomdiagram van Carbstones.

## Winnen van grondstoffen (A1)

In Tabel 11 is te zien welke materialen gebruikt worden bij de verschillende typen Carbstone en in welke verhouding. De ClimaSono hol telt niet precies op tot 100% vanwege afronding.

Tabel 11 Samenstelling materialen per Carbstone in percentages

| Materiaal | Carbstone hol | Carbstone vol | ClimaSono hol | ClimaSono vol | Kimblok | Vulsteen | Soundblox | Edgreen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Water | 0,5% | 0,4% | 1,8% | 4,0% | 4,1% | 0,5% | 0,5% | 0,4% |
| Mengzand (Stinox en Carbinox) | 68,0% | 62,1% | - | - | - | 61,0% | 68,0% | 68,1% |
| Stinox | 22,0% | 28,0% | - | - | - | 29,0% | 22,0% | 22,0% |
| Carbinox | - | - | 57,0% | 55,6% | 55,6% | - | - | - |
| Geëxpandeerde kleikorrels | - | - | 27.0% | 26,4% | 26,3% | - | - | - |
| Liquid CO2 | 9,5% | 9,5% | 14,5% | 14,0% | 14,0% | 9,5% | 9,5% | 9,5% |

Tabel 12 Referentieprocessen per materiaal

| Materiaal | Referentie process | Bron | Uitleg |
| --- | --- | --- | --- |
| Liquid CO2 | Carbon dioxide, liquid {RER}¦ production ¦ Cut-off, U AIRLIQUIDE | [7] | Zie paragraaf Liquid CO2 |
| Geëxpandeerde kleikorrels | Geëxpandeerde kleikorrels, AG 0/4 - 500 GEO, ARGEX, EN15804 A1+A2, 05-20-2026 | [8] | Zie paragraaf Geëxpandeerde kleikorrels |
| Carbinox | A1-3 Carbinox | [9] | Zie paragraaf Mengzand, Stinox en Carbinox |
| Mengzand | Mengzand | [9] | Zie paragraaf Mengzand, Stinox en Carbinox |
| Stinox | A1-3 Stinox grind | [9] | Zie paragraaf Mengzand, Stinox en Carbinox |
| Masterfix Lijm | Lijm | [10] | Zie paragraaf Lijm |
| Water | Tap water {RER}¦ market group for ¦ Cut-off, U | [11] | Gubbels gebruikt tap water, dit proces is aangenomen representatief te zijn. |
| Pallet | EUR-flat pallet {RER}¦ production ¦ Cut-off, U | [11] | Gubbels vervoert de Carbstones op gerecyclede pallets. Pallets hebben een gebruikscycli van 25 [12], dus is de hoeveelheid keer 1/25 gedaan. |
| PET straps | PET straps | [11] | Gubbels vervoert de Carbstones met PET straps. De aanname is dat de PET straps zijn gemaakt van polypropyleen en er vind extrusie plaats. |

### Mengzand, Stinox en Carbinox

Het mengzand, Stinox en Carbinox zijn allen afkomstig van Orbix. Deze grondstoffen zijn overgenomen van de LCA van Orbix [9]. De allocatie percentages zijn wel aangepast voor dit rapport, aangezien Gubbels voor andere prijzen de grondstoffen kan inkopen. De economische allocatie verschillen zijn te zien in de tabel hier onder. Carbinox is Carbinox in de tabel, Stinox is Stinox granulaat in de tabel, en het Mengzand bestaat voor 40% uit Stinox zand en voor 60% uit Carbinox.

Tabel 13 Verschil in economische allocatie van de grondstoffen van Orbix

| Materiaal | Locatie Genk |  |  | Locatie Châtelet |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Origineel | Nieuw | Verschil | Origineel | Nieuw | Verschil |
| Carbinox | 2,1% | 0,02% | 2,08 | 3,0% | 0,04% | 2,96 |
| Stinox granulaat | 8,1% | 8,5% | -0,4 | 10,7% | 11,1% | -0,4 |
| Mengzand | 1,2% | 1,3% | -0,1 | 2,2% | 2,3% | -0,1 |

### Liquid CO2

Air Liquide had productiegegevens doorgegeven op het gebied van emissies, energiegebruik, additieven en afval. In dit gesprek kwam voort dat er geen afval geproduceerd wordt tijdens het produceren van liquid CO2, in dit proces wort de CO2 en CH4 uit elkaar gehaald. Methaan is hiervan het hoofdproduct en CO2 is een bijproduct. Bij het strippen van CO2 in biogas kan de CO2 niet 100% gescheiden worden van methaan, dus in liquid CO2 zit een minimale hoeveelheid CH4 (5ppm) en in CH4 zit ook een beetje CO2. Dit resulteert dan in (1.000.000 – 5) / 44 / (16*5) * 100% = 0.00018% methaan dat in de Liquid CO2 zit. De molaire massa van CO2 is 44 g/mol en de molaire massa van CH4 is 16 g/mol.

Voor het vloeibaar maken van CO2 wordt er een koelmiddel gebruikt (ammoniak) of water als koeling. De koelmiddelen, water en chemicaliën om schimmels e.d. te voorkomen (in koelwater) zijn buiten beschouwing gelaten in deze LCA. Het is buiten beschouwing gelaten, omdat het is aangenomen dat de impact van de koelmiddel, chemicaliën en het water beperkt zullen zijn (het zijn gesloten systemen). Ook wordt het biogas in CO2 gemaakt op de locatie waar biogas ontstaat. De emissies die plaatsvinden gebeuren tijdens het laden en lossen van de vrachtwagen, het zijn hiermee ook beperkte emissies (5% is aangenomen op basis van ervaringscijfers van Air Liquid).

Orbix/Gubbels kopen fysiek biogene liquid CO2 in. Op aanvraag hebben ze hier ook ondersteunende documenten voor beschikbaar.

Kapitaalgoederen zijn uit het proces “Carbon dioxide, liquid {RER}| production | Cut-off, U” overgenomen, zie Tabel 14.

Tabel 14 Processen voor modellering Liquid CO2 van Air Liquide (1 kg)

| Ecoinvent processen | In of uit | Hoeveelheid | Eenheid | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemical factory, organics {RER}¦ construction ¦ Cut-off, U | Input | 4,00E-10 | p | Kapitaalgoederen zijn overgenomen van het proces “Carbon dioxide, liquid {RER}¦ production ¦ Cut-off, U” |
| Electricity, medium voltage {RER}¦ market for ¦ Cut-off, U | Input | 0,22 | kWh | Productie van liquid CO2 gebeurt verspreid over Europa. Per kg liquid CO2 wordt er tussen de 0,16-0,22 kWh elektriciteit gebruikt op basis van gegevens van AirLiquid, waarbij grote installaties vaak efficiënter zijn en dus een lager energieverbruik hebben. CO2 uit biogas is echter vaak gewonnen met kleinere installaties. Daarom is, worst-case, aangenomen is dat er 0,22 kWh gebruikt wordt. |
| Carbon dioxide, biogenic | Output | 0,05 – 0,05 * 0,00018% =0,05 | kg | Proces aangepast naar biogenic, omdat er biogene liquid CO2 wordt gebruikt. |
| Carbon dioxide, biogenic | Output | -1,005 | Kg | CO2 opname inclusief CO2 lek, van liquid CO2. |
| Methane, biogenic | Output | 0,05 * 0,00018% = 9E-6 | kg | Proces aangepast naar biogenic, omdat er biogene liquid CO2 wordt gebruikt. |

### Geëxpandeerde kleikorrels

Van Argex is er een EPD ontvangen van de geëxpandeerde kleikorrels, voor de Carbstones wordt de afmeting AG 0/4 – 500 GEO gebruikt [8].

### Lijm

Tijdens constructie worden de Carbstones met lijm gestapeld. Van Weber Beamix is er een EPD ontvangen van de lijm (inclusief verpakking) [10].

De Carbstone Vulsteen gebruikt geen lijm, een Vulsteen wordt gebruikt tussen T-balken. Deze worden hier droog tussen gelegd, dus is er geen specie nodig bij de verwerking.

### Verpakkingen

De Carbstones worden vervoert op pallets en met PET straps op de pallets vast gemaakt.

Tabel 15 Pallet modellering (1 kg)

| Ecoinvent processen | In of uit | Eenheid | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR-flat pallet {RER}¦ production ¦ Cut-off, U | In | Kg | De hoeveelheid (kg) pallets die worden gebruikt worden gedeeld door 24, 1 pallet weegt 24 kg volgens het Ecoinvent proces. Daarbij wordt het ook gedeeld door 25, dit komt doordat de gebruikscyclus van de pallet 25 keer is [12]. |

Tabel 16 PET straps modellering (0,996 kg)

| Ecoinvent processen | In of uit | Hoeveelheid | Eenheid | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polyethylene terephthalate, granulate, amorphous {GLO}¦ market for ¦ Cut-off, U | In | 1 | Kg | Uit de Ecoinvent processen van extrusie resulteert 1 kg in 0,996 kg straps. |
| Extrusion, plastic pipes {RER}¦ extrusion, plastic pipes ¦ Cut-off, U | In | 1 | Kg | Uit de Ecoinvent processen van extrusie resulteert 1 kg in 0,996 kg straps. |
| Waste polyethylene {CH}¦ treatment of, municipal incineration ¦ Cut-off, U | Uit | 0,004 | kg | 1 kg extrusion pipes resulteert in 0,996 kg product. Worst-case aanname is dat het geheel verbrandt wordt. |

## Transport grondstoffen (A2)

In Tabel 17 staan de afstanden van de materialen met de modaliteit.

Tabel 17 Afstanden van materialen en grondstoffen naar Gubbels

| Materiaal | Modaliteit | Afstand [km] | Referentieproces | Bron & uitleg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbinox | Vrachtwagen 16-32t Euro 6 | 15,8 | Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, euro6 {RER}¦ market for transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 ¦ Cut-off, U | [11] |
| Stinox | Vrachtwagen 16-32t Euro 6 | 15,8 | Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, euro6 {RER}¦ market for transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 ¦ Cut-off, U | [11] |
| Mengzand | Vrachtwagen 16-32t Euro 6 | 15,8 | Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, euro6 {RER}¦ market for transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 ¦ Cut-off, U | [11] |
| Liquid CO2 | Vrachtwagen 16-32t Euro 6 | 150 | Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, euro6 {RER}¦ market for transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 ¦ Cut-off, U | [11] De transportafstand voor Liquid CO2 is een bovengrens omdat er verschillende locaties binnen een straal van 150 km gelegen zijn in de nabijheid van Gubbels |
| Argex | Vrachtwagen 16-32t Euro 5 | 107 | Transport, freight, lorry >32 metric ton, euro5 {RER}¦ market for transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 ¦ Cut-off, U | [13] |
| Pallets | Vrachtwagen 16-32t Euro 6 | 8 | Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, euro6 {RER}¦ market for transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 ¦ Cut-off, U | [11] |
| PET | Vrachtwagen 3,5-7,5t Euro 6 | 90 | Transport, freight, lorry 3.5-7.5 metric ton, euro6 {RER}¦ market for transport, freight, lorry 3.5-7.5 metric ton, EURO6 ¦ Cut-off, U | [11] |

## Productie (A3)

In Tabel 20 zijn de energie en emissies van productieproces te zien. Gubbels genereerd zelf elektriciteit van zonnepanelen.  De verhouding van het Ecoinvent proces “Electricity, low voltage {BE}| market for | Cut-off, U” voor zonne-energie is gebruikt om de nieuwe hoeveelheden te bepalen om 1 kWh zonne-elektriciteit te maken.

Dit is gedaan door alle elektriciteit die door andere bronnen worden opgewekt uit het proces te halen, en de verhouding van de elektriciteit uit zonnepanelen onderling op te hogen tot het samen 1 kWh vormt, de verhoudingen zijn in de tabel hieronder.

Gubbels wekt voldoende elektriciteit op via zonnepanelen om de helft van de jaarlijkse productie van stroom te voorzien. De overige elektriciteit wordt ingekocht als windenergie. Op verzoek kan Gubbels hiervoor een Garantie van Oorsprong verstrekken. Voor de modellering is de Belgische elektriciteitsmix op hoogspanningsniveau aangepast naar een mix die uitsluitend uit windenergie bestaat. Deze aangepaste mix is vervolgens via de stappen in Ecoinvent doorvertaald naar het proces “Electricity, low voltage {BE}| market for | Cut-off, U”, zodat ook alle elektriciteitsverliezen in de keten worden meegenomen. Alle andere energiebronnen zijn uit de processen verwijderd.

Tabel 18 Modellering van elektriciteit van PV panelen op basis van de Ecoinvent verhoudingen

| Proces | Hoeveelheid uit Ecoinvent | Hoeveelheid voor deze studie |
| --- | --- | --- |
| Electricity, low voltage {BE}¦ electricity production, photovoltaic, 3kWp slanted-roof installation, multi-Si, panel, mounted ¦ Cut-off, U | 0,029151241615397 | 0,029151241615397 / (0,029151241615397 + 0,0145756208076985 + 0,0145756208076985) = 0, 5 kWh |
| Electricity, low voltage {BE}¦ electricity production, photovoltaic, 3kWp slanted-roof installation, single-Si, panel, mounted ¦ Cut-off, U | 0,0145756208076985 | 0,0145756208076985 / (0,029151241615397 + 0,0145756208076985 + 0,0145756208076985) = 0,25 kWh |
| Electricity, low voltage {BE}¦ electricity production, photovoltaic, 570kWp open ground installation, multi-Si ¦ Cut-off, U | 0,0145756208076985 | 0,0145756208076985 / (0,029151241615397 + 0,0145756208076985 + 0,0145756208076985) = 0,25 kWh |

Tabel 19 Modellering van elektriciteit van windturbines op basis van de Ecoinvent verhoudingen

| Proces | Hoeveelheid uit Ecoinvent | Hoeveelheid voor deze studie |
| --- | --- | --- |
| Electricity, high voltage {BE}¦ electricity production, wind, <1MW turbine, onshore ¦ Cut-off, U | 0,000909469220695822 | 0,014571821 kWh |
| Electricity, high voltage {BE}¦ electricity production, wind, >3MW turbine, onshore ¦ Cut-off, U | 0,00394569710051663 | 0,063219281 kWh |
| Electricity, high voltage {BE}¦ electricity production, wind, 1-3MW turbine, offshore ¦ Cut-off, U | 0,0252272763312063 | 0,404199876 kWh |
| Electricity, high voltage {BE}¦ electricity production, wind, 1-3MW turbine, onshore ¦ Cut-off, U | 0,0334404827541834 | 0,535794622 kWh |

Daarnaast is de waterverhouding aangepast voor de productgroepen Carbstone ClimaSono hol en Carbstone vol. Dit komt doordat er bij beide groepen een verschil van meer dan 10% werd geconstateerd door het opgegeven watergebruik per Carbstone. Het watergebruik is echter niet gekoppeld aan de massa van de steen, maar wordt gebruikt om het carbonisatieproces van het product op gang te brengen. Het water wordt in principe circulair gebruikt. Soms moet er echter extra water aan het proces worden toegevoegd, bijvoorbeeld door verlies als gevolg van hogere temperaturen (meer verdamping) of door variaties in luchtvochtigheid van de omgeving en/of de materialen. Om deze reden is ervoor gekozen om van beide productgroepen het gemiddelde watergebruik en de gemiddelde massa van de stenen te berekenen. Op basis daarvan is een nieuwe hoeveelheid water per Carbstone bepaald met de volgende formule:

Gemiddeld watergebruik Carbstone groep × massa Carbstone / gemiddelde massa Carbstone groep = watergebruik per Carbstone

Verder is er de emissie van koolstofdioxide naar lucht. Deze emissie wordt veroorzaakt doordat er altijd wat CO2 achterblijft in de reactiekamer en dit ontsnapt bij het openen.

Tabel 20 Productie van de carbstone

| Proces | Referentieproces | Bron hoeveelheid |
| --- | --- | --- |
| Elektriciteit | Electricity, low voltage {BE}¦ market for ¦ Cut-off, U Gubbels PV | [11] |
| Koolstof dioxide naar lucht | Carbon dioxide, biogenic | [11] |

### Carbstone Edgreen

De Carbstone Edgreen is op een andere manier berekend dan de andere Carbstones. Het productieproces is hetzelfde, alleen zijn er van de Edgreen tekeningen gegeven met een inhoud om de massa te berekenen. De inhoud van de Edgreen steen is 5,85 dm3, het volumiek massa is 2300 kg. Daarbij heeft de Edgreen steen dezelfde samenstelling als de Carbstone hol. Een gemiddelde van de Carbstone hol stenen is gebruikt om verhouding van ingaande materialen te berekenen. Voor het elektriciteitsgebruik en de verpakkingen zijn de hoeveelheden van Carbstone 39/19/19 aangehouden, omdat dit een steen is met vergelijkbare afmetingen.

Figuur 2 Tekening Edgreen, Groene Wand Blok 347x172x197

## Distributie en vervoer (A4 en C2)

De B-EPD schrijft voor dat het proces “Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, euro5 {RER}| market for transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 | Cut-off, U” gebruikt moet worden voor het vervoer mits er geen andere informatie beschikbaar is over hoe het vervoer zal gaan.

Volgens de B-EPD moet er voor 15% ook een 7,5-16 ton vrachtwagen gebruikt worden. Dit is alleen niet van toepassing, aangezien volgens de wetgeving deze vrachtwagens niet gebruikt mogen worden voor het vervoeren van zware blokken. Daarbij gebruikt Gubbels vrachtwagens van 44 ton en 50 ton alleen. Hierom is de 7,5 ton en 16 ton vrachtwagen niet meegenomen in de LCA.

Gubbels had doorgegeven dat er aan verschillende locaties wordt geleverd aan tussenhandelaren. De gemiddelde afstand naar de tussenhandelaren is 40 km. Dit is gebaseerd op de gemiddelde afstanden van de volgende locaties:

- Hasselt, 26 km

- Genk, 12 km

- Hoeselt, 24 km

- Tongeren, 37 km

- Pelt, 38 km

- Maasmechelen, 8 km

- Brussel, 97 km

- Grobbendonk, 74 km

- Mol, 58 km

- Bree, 19 km

Daarbij zijn er ook forfaitaire waardes die gebruikt dienen te horen bij gebrek aan specifieke data, wat hier het geval is. Deze afstanden zijn:

- Voor A4 van de tussenhandelaar naar de bouwplaats: 35 km.

- Voor C2 naar de recycling faciliteit: 30 km plus 100 km.

- Voor C2 naar de stort: 50 km plus 30 km.

De afstand van A4 is hierom 75 km (gemiddeld 40 km naar tussenhandelaar en 35 km van tussenhandelaar naar de bouwplaats) voor de carbstones. De lijm is geacht rechtstreeks van de fabrikant naar de bouwplaats te gaan. Het verpakkingsafval wordt ook afgevoerd naar afvalverwerkingsinstallaties, dit gebeurt in A5 met dezelfde standaard waardes.

## Installatie (A5)

In deze fase worden de Carbstones geplaatst op de bouwplaats. De plaatsing van de stenen wordt handmatig gedaan. Het installatieverlies wordt opgenomen in deze module. Voor de Carbstone is 3% en voor de lijm is 15% installatieverlies meegenomen, dit is overgenomen van de standaard waardes uit de Bepalingsmethode van de NMD bij gebrek aan standaard waardes van de B-EPD.

Er is geen installatieverlies van lijm meegenomen in de Vulsteen, aangezien die geen specie gebruikt bij het leggen van de blokken.

Hier wordt het verpakkingsafval verwerkt ook, dit is weergeven in de tabel hieronder. Vermeden energie is niet meegenomen, dit komt doordat er erg weinig verpakkingsmateriaal (hout en polypropyleen) verbrand wordt.

Tabel 21 Installatie van de Carbstone

| Proces | Referentieproces | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Transport | Transport, freight, lorry >32 metric ton, euro5 {RER}¦ market for transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 ¦ Cut-off, U | De worst-case aanname is dat de pallet en PET verbrand worden. |
| Verbranding PET | Waste polypropylene {CH}¦ treatment of, municipal incineration ¦ Cut-off, U | De worst-case aanname is dat de PET verbrand wordt. |
| Recycling pallet | Wood chipping, industrial residual wood, stationary electric chipper {GLO}¦ market for ¦ Cut-off, U | Belgische wet schrijft voor dat hout gerecycled moet worden. Het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijk afvalstoffen (UPHA) geeft aan dat ingezameld hout niet verbrand mag worden, tenzij de verontreiniging van het hout te groot is voor recyclage [14] |

## Gebruiksfase (B)

In de gebruiksfase vindt er ook nog carbonatie plaats over de jaren heen. Dit komt doordat er nog CaOH aanwezig zijn die op termijn gaan reageren met CO2 uit de omgevingslucht, dit wordt omgezet naar calciumcarbonaten. De carbonatie van de holle blokken in de gebruiksfase is nog 0,39%, voor de volle blokken in de gebruiksfase is het 1,87%.

Via een Thermogravimetrische(TGA)-analyse wordt er gemeten hoeveel hydroxides er overblijven, nadat de blokken 24 uur in de klimaatkamer waren, deze zullen op termijn omgezet worden tot calciumcarbonaten. De carbonatiegraad kan variëren door de manier van persen, wat weer een effect heeft op de holle ruimtes/poriën van de Carbstone. Een hoger gehalte in granulaten bij de volle blokken resulteert naar waarschijnlijkheid een betere persing. Hierdoor hebben de Carbstones meer poriën en zal die meer CO2 diffusie toelaten.

## Deïnstallatie (C1)

De Carbstone wordt handmatig ge-deïnstalleerd, er vinden in deze fase dus geen impact plaats.

In principe wordt de Carbstone handmatig ge-deïnstalleerd, in uitzonderlijke gevallen kan er materieel gebruikt worden die energie verbruiken. Deze impact wordt als verwaarloosbaar gezien aangezien de schaal waarp dit voorkomt er klein is. Daarom is alleen handmatige deïnstallatie meegenomen.

## Afvalbewerking en -verwerking  (C3, C4 en D)

De Carbstone heeft een vergelijkbare functie als beton, er is daarom ook gekozen om dit afvalscenario te volgen. Dit betekent dat er voor 99% wordt gerecycled en 1% gestort. Dit wijkt af van het door B-EPD voorgeschreven afvalscenario van beton, het OVAM [15] schrijft voor (op basis van artikel 4.3.2 Vlarema) dat bouwpuin geheel gescheiden en gerecycled moet worden. Aangezien het in de praktijk moeilijk is om al het bouwpuin 100% te recyclen, is er in deze LCA uitgegaan van een conservatieve aanpak waarbij er 1% stort is.

De lijm volgt het scenario afwerkingslagen verkleefd aan steenachtig afval. Er wordt aangenomen dat de lijm hetzelfde scenario volgt, ze worden ook niet gescheiden dus volgen ze dan ook dezelfde processen.

De vermeden energie is niet meegenomen in de berekening, aangezien de hoeveelheid verpakking erg weinig is. De geëxporteerde energie en warmte  als impact categorieën zijn daarom ook niet berekend.

Tabel 22 Einde afvalverwerking van de carbstone

| Proces | Referentieproces | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Recycling in C3 | B-EPD recycling | De B-EPD schrijft voor dat er een standaard scenario gebruikt dient te worden voor de impact van de het sorteer centrum als er geen specifieke data over het sorteren bekend is. Dit is dan ook toegepast in deze LCA. Zie de tabel hieronder voor de modellering van het sorteer centrum. |
| Landfill in C4 | Waste concrete {Europe without Switzerland}¦ treatment of waste concrete, inert material landfill ¦ Cut-off, U | De aanname is dat dit product vergelijkbaar is met beton, en daarom ook dezelfde processen heeft. Beide de stort van de Carbstone en lijm is hier meegenomen. |
| Recycling in D | A1-3 Stinox grind | De aanname is dat de gerecyclede Carbstone vergelijkbaar is met de grofste grondstof van Orbix (Stinox grind). Alleen de recycling van de Carbstone is hier meegenonem, niet de lijm. |

Tabel 23 Modellering van het sorteer centrum voor het recyclen van 1 kg Carbstone in C3

| Proces | Referentieproces | Hoeveelheid | Eenheid | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektriciteit | Electricity, low voltage {BE}¦ market for ¦ Cut-off, U | 0.0037 | kWh | De standaardhoeveelheid van 0,00037 kWh voor een sorteercentrum met crusher is gebruikt, aangezien de Carbstones vergelijkbaar zijn met beton materialen. |
| Diesel | Diesel, burned in building machine {GLO}¦ market for ¦ Cut-off, U | 5.9 * 1/1400 = 0.000714 | MJ | Het volumieke massa van de Carbstones fluctueert tussen de 1400-2500 kg/m3. Er is hier voor gekozen om standaard de worst-case hoeveelheid energie te gebruiken voor alle Carbstones. Dit is met de laagste hoeveelheid volumieke massa van 1400 kg/m3, 1/1400 is meer dan 1/2500. |
| Infrastructuur sorteer centrum | Sorting facility, for construction waste {GLO}¦ market for ¦ Cut-off, U | 10E-10 | p | De hoeveelheid infrastructuur van het sorteercentrum is overgenomen van de B-EPD, dat is per kg afval 10E-10. |

## Energie-inhoud en secundair materiaal

Conform de EN 15804 dienen de primaire energiebronnen als materiaalgebruik in de resultaten te worden opgenomen. Daartoe worden primaire hernieuwbare en -niet-hernieuwbare materialen onderscheiden, die respectievelijk PERM en PENRM worden genoemd. Tabel 9 toont de energie-inhoud van de verschillende materialen op basis van hun calorische onderwaarde.

Tevens wordt de informatie over energie-inhoud en secundaire inhoud gebruikt in de berekeningen van module D. De berekeningen voor het verlies aan secundair materiaal en de energieterugwinning zijn als volgt:

Terugwinning van energie:

kg te verbranden materiaal * LHV van materiaal * % energieterugwinning (elektriciteit en warmte)

Verlies van secundair materiaal (analyse per materiaal):

kg gebruikt materiaal * (percentage recycling - secundaire inhoud)

Tabel 24 Energie- en secundaire inhoud van materialen

| Materiaal | LHV (MJ/kg) | Secundaire inhoud (%) | Bron | Referentie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RVS Staalslak |  | 100% |  | Ecoinvent |
| Hout | 13,99 | 0% | Hernieuwbaar | Ecoinvent |
| Polypropyleen | 32,78 | 0% | Niet hernieuwbaar | Ecoinvent |
| Liquid CO2 |  | nvt. |  | AirLiquide |

# Levenscyclus-effectbeoordeling

## Gekarakteriseerde resultaten

De waarden van de effectcategorieën zijn berekend door milieu-ingrepen uit de inventarisatie toe te wijzen aan effectcategorieën. In Tabel 25 tot en met Tabel 32 geven de resultaten van worst-case producten op basis van GWP – total (Climate change) producten van de 8 verschillende productgroepen van Gubbels. Deze LCA is gemaakt voor 8 verschillende Carbstones die in verschillende dimensies gemaakt kunnen worden. De resultaten van de worst-case op basis van Climate change steen zijn weergeven in de tabellen hieronder. Deze zijn ook gerapporteerd in de EPD’s, met behulp van omrekenfactoren op basis van massa per m2 kunnen de resultaten voor andere afmetingen berekend worden, de overige zijn te vinden in Appendix A.

Tabel 25 Gekarakteriseerde set 2 resultaten van 1 m2 Carbstone hol 39/09/19

| Impact categorie | Eenheid | Totaal | A1-3 | A4 | A5 | B | C2 | C3 | C4 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051. Climate change | kg CO2 eq | -9,70E+00 | -1,16E+01 | 2,23E+00 | -2,08E-01 | -6,85E-01 | 8,88E-01 | 2,33E-01 | 9,21E-03 | -6,08E-01 |
| 052. Climate change - Fossil | kg CO2 eq | 6,97E+00 | 4,61E+00 | 2,23E+00 | 2,92E-01 | -6,85E-01 | 8,88E-01 | 2,30E-01 | 9,19E-03 | -6,05E-01 |
| 053. Climate change - Biogenic | kg CO2 eq | -1,67E+01 | -1,62E+01 | 1,00E-03 | -5,00E-01 | 0,00E+00 | 3,98E-04 | 2,22E-03 | 1,71E-05 | -2,19E-03 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | kg CO2 eq | 5,31E-03 | 3,93E-03 | 7,83E-04 | 2,42E-04 | 0,00E+00 | 3,11E-04 | 3,89E-04 | 2,60E-06 | -3,44E-04 |
| 055. Ozone depletion | kg CFC11 eq | 1,09E-06 | 4,13E-07 | 5,12E-07 | 4,00E-08 | 0,00E+00 | 2,03E-07 | 4,85E-08 | 3,86E-09 | -1,29E-07 |
| 056. Acidification | mol H+ eq | 3,54E-02 | 2,52E-02 | 9,21E-03 | 1,40E-03 | 0,00E+00 | 3,66E-03 | 1,14E-03 | 8,90E-05 | -5,21E-03 |
| 057. Eutrophication, freshwater | kg P eq | 3,24E-04 | 2,88E-04 | 1,77E-05 | 1,15E-05 | 0,00E+00 | 7,03E-06 | 4,76E-06 | 1,05E-07 | -5,54E-06 |
| 058. Eutrophication, marine | kg N eq | 7,11E-03 | 4,72E-03 | 2,73E-03 | 3,11E-04 | 0,00E+00 | 1,09E-03 | 4,01E-04 | 3,06E-05 | -2,17E-03 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | mol N eq | 8,26E-02 | 5,62E-02 | 3,02E-02 | 3,58E-03 | 0,00E+00 | 1,20E-02 | 4,50E-03 | 3,37E-04 | -2,42E-02 |
| 060. Photochemical ozone formation | kg NMVOC eq | 2,05E-02 | 1,37E-02 | 7,49E-03 | 9,15E-04 | 0,00E+00 | 2,98E-03 | 1,07E-03 | 8,32E-05 | -5,73E-03 |
| 061. Resource use, minerals and metals | kg Sb eq | 4,05E-04 | 3,18E-04 | 6,10E-05 | 1,29E-05 | 0,00E+00 | 2,42E-05 | 2,05E-06 | 8,57E-08 | -1,40E-05 |
| 062. Resource use, fossils | MJ | 1,13E+02 | 6,52E+01 | 3,40E+01 | 4,31E+00 | 0,00E+00 | 1,35E+01 | 7,37E+00 | 2,62E-01 | -1,14E+01 |
| 063. Water use | m3 depriv. | 9,60E-01 | 7,83E-01 | 9,26E-02 | 4,35E-02 | 0,00E+00 | 3,68E-02 | 6,25E-02 | 1,17E-02 | -7,03E-02 |
| 064. Particulate matter | disease inc. | 3,77E-07 | 1,96E-07 | 1,95E-07 | 1,70E-08 | 0,00E+00 | 7,74E-08 | 2,15E-08 | 1,77E-09 | -1,32E-07 |
| 065. Ionising radiation | kBq U-235 eq | 4,39E-01 | 2,18E-01 | 1,49E-01 | 1,72E-02 | 0,00E+00 | 5,90E-02 | 7,65E-02 | 1,07E-03 | -8,13E-02 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | CTUe | 1,87E+02 | 1,49E+02 | 2,72E+01 | 2,23E+00 | 0,00E+00 | 1,08E+01 | 3,57E+00 | 1,70E-01 | -6,26E+00 |
| 067. Human toxicity, cancer | CTUh | 6,41E-09 | 5,37E-09 | 7,65E-10 | 9,28E-11 | 0,00E+00 | 3,04E-10 | 1,26E-10 | 3,93E-12 | -2,57E-10 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | CTUh | 1,81E-07 | 1,41E-07 | 2,97E-08 | 1,67E-09 | 0,00E+00 | 1,18E-08 | 2,54E-09 | 1,21E-10 | -5,51E-09 |
| 069. Land use | Pt | 1,03E+02 | 6,16E+01 | 2,43E+01 | 3,61E+00 | 0,00E+00 | 9,65E+00 | 5,25E+00 | 5,72E-01 | -2,33E+00 |

Tabel 26 Gekarakteriseerde set 2 resultaten van 1 m2 Carbstone vol 29/09/19

| Impact categorie | Eenheid | Totaal | A1-3 | A4 | A5 | B | C2 | C3 | C4 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051. Climate change | kg CO2 eq | -1,49E+01 | -1,41E+01 | 2,81E+00 | -2,19E-01 | -4,07E+00 | 1,11E+00 | 2,90E-01 | 1,15E-02 | -7,54E-01 |
| 052. Climate change - Fossil | kg CO2 eq | 5,98E+00 | 6,18E+00 | 2,81E+00 | 4,07E-01 | -4,07E+00 | 1,11E+00 | 2,87E-01 | 1,15E-02 | -7,51E-01 |
| 053. Climate change - Biogenic | kg CO2 eq | -2,09E+01 | -2,03E+01 | 1,26E-03 | -6,26E-01 | 0,00E+00 | 4,97E-04 | 2,77E-03 | 2,13E-05 | -2,71E-03 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | kg CO2 eq | 7,40E-03 | 5,60E-03 | 9,84E-04 | 3,69E-04 | 0,00E+00 | 3,88E-04 | 4,85E-04 | 3,25E-06 | -4,27E-04 |
| 055. Ozone depletion | kg CFC11 eq | 1,41E-06 | 5,50E-07 | 6,44E-07 | 5,31E-08 | 0,00E+00 | 2,54E-07 | 6,05E-08 | 4,81E-09 | -1,59E-07 |
| 056. Acidification | mol H+ eq | 4,71E-02 | 3,40E-02 | 1,16E-02 | 1,94E-03 | 0,00E+00 | 4,57E-03 | 1,42E-03 | 1,11E-04 | -6,46E-03 |
| 057. Eutrophication, freshwater | kg P eq | 4,35E-04 | 3,89E-04 | 2,22E-05 | 1,62E-05 | 0,00E+00 | 8,77E-06 | 5,94E-06 | 1,31E-07 | -6,87E-06 |
| 058. Eutrophication, marine | kg N eq | 9,26E-03 | 6,21E-03 | 3,43E-03 | 4,19E-04 | 0,00E+00 | 1,35E-03 | 5,00E-04 | 3,82E-05 | -2,70E-03 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | mol N eq | 1,08E-01 | 7,39E-02 | 3,80E-02 | 4,83E-03 | 0,00E+00 | 1,50E-02 | 5,62E-03 | 4,21E-04 | -3,01E-02 |
| 060. Photochemical ozone formation | kg NMVOC eq | 2,69E-02 | 1,82E-02 | 9,42E-03 | 1,26E-03 | 0,00E+00 | 3,71E-03 | 1,33E-03 | 1,04E-04 | -7,10E-03 |
| 061. Resource use, minerals and metals | kg Sb eq | 5,39E-04 | 4,30E-04 | 7,67E-05 | 1,74E-05 | 0,00E+00 | 3,02E-05 | 2,56E-06 | 1,07E-07 | -1,74E-05 |
| 062. Resource use, fossils | MJ | 1,49E+02 | 8,77E+01 | 4,27E+01 | 5,94E+00 | 0,00E+00 | 1,68E+01 | 9,19E+00 | 3,27E-01 | -1,42E+01 |
| 063. Water use | m3 depriv. | 1,40E+00 | 1,16E+00 | 1,16E-01 | 6,76E-02 | 0,00E+00 | 4,59E-02 | 7,80E-02 | 1,46E-02 | -8,71E-02 |
| 064. Particulate matter | disease inc. | 5,02E-07 | 2,72E-07 | 2,45E-07 | 2,32E-08 | 0,00E+00 | 9,65E-08 | 2,68E-08 | 2,21E-09 | -1,64E-07 |
| 065. Ionising radiation | kBq U-235 eq | 5,71E-01 | 2,91E-01 | 1,87E-01 | 2,30E-02 | 0,00E+00 | 7,36E-02 | 9,54E-02 | 1,34E-03 | -1,01E-01 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | CTUe | 2,59E+02 | 2,05E+02 | 3,42E+01 | 9,93E+00 | 0,00E+00 | 1,35E+01 | 4,45E+00 | 2,12E-01 | -7,99E+00 |
| 067. Human toxicity, cancer | CTUh | 9,03E-09 | 7,48E-09 | 9,61E-10 | 3,74E-10 | 0,00E+00 | 3,79E-10 | 1,58E-10 | 4,90E-12 | -3,29E-10 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | CTUh | 2,51E-07 | 1,94E-07 | 3,73E-08 | 8,87E-09 | 0,00E+00 | 1,47E-08 | 3,17E-09 | 1,51E-10 | -7,03E-09 |
| 069. Land use | Pt | 8,28E-08 | 7,29E-08 | 4,46E-09 | 3,64E-09 | 0,00E+00 | 1,76E-09 | 8,93E-10 | 1,66E-11 | -8,81E-10 |

Tabel 27 Gekarakteriseerde set 2 resultaten van 1 m2 Carbstone ClimaSono hol 39/09/19

| Impact categorie | Eenheid | Totaal | A1-3 | A4 | A5 | B | C2 | C3 | C4 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051. Climate change | kg CO2 eq | -2,10E+00 | -3,49E+00 | 1,48E+00 | 6,50E-03 | -4,49E-01 | 5,87E-01 | 1,54E-01 | 6,08E-03 | -3,99E-01 |
| 052. Climate change - Fossil | kg CO2 eq | 1,47E+01 | 1,28E+01 | 1,48E+00 | 5,09E-01 | -4,49E-01 | 5,86E-01 | 1,52E-01 | 6,07E-03 | -3,97E-01 |
| 053. Climate change - Biogenic | kg CO2 eq | -1,67E+01 | -1,62E+01 | 6,65E-04 | -5,01E-01 | 0,00E+00 | 2,63E-04 | 1,47E-03 | 1,13E-05 | -1,43E-03 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | kg CO2 eq | 7,31E-03 | 6,25E-03 | 5,20E-04 | 2,99E-04 | 0,00E+00 | 2,05E-04 | 2,57E-04 | 1,72E-06 | -2,26E-04 |
| 055. Ozone depletion | kg CFC11 eq | 1,22E-06 | 7,49E-07 | 3,40E-07 | 4,23E-08 | 0,00E+00 | 1,34E-07 | 3,20E-08 | 2,55E-09 | -8,43E-08 |
| 056. Acidification | mol H+ eq | 3,30E-01 | 3,14E-01 | 6,11E-03 | 1,02E-02 | 0,00E+00 | 2,42E-03 | 7,52E-04 | 5,87E-05 | -3,42E-03 |
| 057. Eutrophication, freshwater | kg P eq | 7,25E-04 | 6,86E-04 | 1,18E-05 | 2,34E-05 | 0,00E+00 | 4,64E-06 | 3,15E-06 | 6,93E-08 | -3,63E-06 |
| 058. Eutrophication, marine | kg N eq | 1,44E-02 | 1,25E-02 | 1,81E-03 | 5,06E-04 | 0,00E+00 | 7,17E-04 | 2,64E-04 | 2,02E-05 | -1,43E-03 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | mol N eq | 1,64E-01 | 1,43E-01 | 2,01E-02 | 5,77E-03 | 0,00E+00 | 7,93E-03 | 2,97E-03 | 2,23E-04 | -1,59E-02 |
| 060. Photochemical ozone formation | kg NMVOC eq | 5,80E-02 | 5,20E-02 | 4,97E-03 | 1,98E-03 | 0,00E+00 | 1,97E-03 | 7,04E-04 | 5,49E-05 | -3,76E-03 |
| 061. Resource use, minerals and metals | kg Sb eq | 3,82E-04 | 3,21E-04 | 4,05E-05 | 1,21E-05 | 0,00E+00 | 1,60E-05 | 1,35E-06 | 5,66E-08 | -9,18E-06 |
| 062. Resource use, fossils | MJ | 1,49E+02 | 1,15E+02 | 2,26E+01 | 5,28E+00 | 0,00E+00 | 8,92E+00 | 4,87E+00 | 1,73E-01 | -7,49E+00 |
| 063. Water use | m3 depriv. | 1,54E+00 | 1,39E+00 | 6,15E-02 | 6,01E-02 | 0,00E+00 | 2,43E-02 | 4,13E-02 | 7,74E-03 | -4,61E-02 |
| 064. Particulate matter | disease inc. | 2,19E-06 | 2,01E-06 | 1,29E-07 | 7,01E-08 | 0,00E+00 | 5,11E-08 | 1,42E-08 | 1,17E-09 | -8,65E-08 |
| 065. Ionising radiation | kBq U-235 eq | 6,87E-01 | 5,27E-01 | 9,86E-02 | 2,38E-02 | 0,00E+00 | 3,90E-02 | 5,05E-02 | 7,10E-04 | -5,33E-02 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | CTUe | 2,03E+02 | 1,73E+02 | 1,81E+01 | 7,27E+00 | 0,00E+00 | 7,14E+00 | 2,36E+00 | 1,12E-01 | -4,23E+00 |
| 067. Human toxicity, cancer | CTUh | 8,09E-09 | 7,17E-09 | 5,08E-10 | 2,99E-10 | 0,00E+00 | 2,01E-10 | 8,35E-11 | 2,59E-12 | -1,74E-10 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | CTUh | 1,90E-07 | 1,58E-07 | 1,97E-08 | 6,44E-09 | 0,00E+00 | 7,78E-09 | 1,68E-09 | 7,98E-11 | -3,72E-09 |
| 069. Land use | Pt | 7,52E-08 | 6,90E-08 | 2,35E-09 | 2,89E-09 | 0,00E+00 | 9,31E-10 | 4,72E-10 | 8,79E-12 | -4,66E-10 |

Tabel 28 Gekarakteriseerde set 2 resultaten van 1 m2 Carbstone ClimaSono vol 29/09/19

| Impact categorie | Eenheid | Totaal | A1-3 | A4 | A5 | B | C2 | C3 | C4 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051. Climate change | kg CO2 eq | -4,90E+00 | -4,47E+00 | 1,91E+00 | 3,85E-04 | -2,79E+00 | 7,58E-01 | 1,98E-01 | 7,86E-03 | -5,17E-01 |
| 052. Climate change - Fossil | kg CO2 eq | 1,63E+01 | 1,61E+01 | 1,91E+00 | 6,37E-01 | -2,79E+00 | 7,57E-01 | 1,96E-01 | 7,84E-03 | -5,15E-01 |
| 053. Climate change - Biogenic | kg CO2 eq | -2,11E+01 | -2,05E+01 | 8,56E-04 | -6,34E-01 | 0,00E+00 | 3,40E-04 | 1,90E-03 | 1,46E-05 | -1,86E-03 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | kg CO2 eq | 9,13E-03 | 7,79E-03 | 6,69E-04 | 3,63E-04 | 0,00E+00 | 2,65E-04 | 3,32E-04 | 2,22E-06 | -2,93E-04 |
| 055. Ozone depletion | kg CFC11 eq | 1,54E-06 | 9,43E-07 | 4,38E-07 | 5,32E-08 | 0,00E+00 | 1,74E-07 | 4,14E-08 | 3,29E-09 | -1,09E-07 |
| 056. Acidification | mol H+ eq | 4,18E-01 | 3,97E-01 | 7,87E-03 | 1,29E-02 | 0,00E+00 | 3,12E-03 | 9,71E-04 | 7,59E-05 | -4,43E-03 |
| 057. Eutrophication, freshwater | kg P eq | 9,15E-04 | 8,65E-04 | 1,51E-05 | 2,93E-05 | 0,00E+00 | 6,00E-06 | 4,07E-06 | 8,96E-08 | -4,71E-06 |
| 058. Eutrophication, marine | kg N eq | 1,81E-02 | 1,57E-02 | 2,34E-03 | 6,36E-04 | 0,00E+00 | 9,27E-04 | 3,42E-04 | 2,61E-05 | -1,85E-03 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | mol N eq | 2,07E-01 | 1,80E-01 | 2,58E-02 | 7,25E-03 | 0,00E+00 | 1,02E-02 | 3,84E-03 | 2,88E-04 | -2,06E-02 |
| 060. Photochemical ozone formation | kg NMVOC eq | 7,33E-02 | 6,57E-02 | 6,40E-03 | 2,49E-03 | 0,00E+00 | 2,54E-03 | 9,09E-04 | 7,10E-05 | -4,87E-03 |
| 061. Resource use, minerals and metals | kg Sb eq | 4,83E-04 | 4,05E-04 | 5,21E-05 | 1,53E-05 | 0,00E+00 | 2,07E-05 | 1,75E-06 | 7,32E-08 | -1,19E-05 |
| 062. Resource use, fossils | MJ | 1,89E+02 | 1,45E+02 | 2,90E+01 | 6,58E+00 | 0,00E+00 | 1,15E+01 | 6,29E+00 | 2,24E-01 | -9,70E+00 |
| 063. Water use | m3 depriv. | 1,95E+00 | 1,76E+00 | 7,92E-02 | 7,42E-02 | 0,00E+00 | 3,14E-02 | 5,33E-02 | 1,00E-02 | -5,97E-02 |
| 064. Particulate matter | disease inc. | 2,78E-06 | 2,55E-06 | 1,66E-07 | 8,86E-08 | 0,00E+00 | 6,60E-08 | 1,83E-08 | 1,51E-09 | -1,12E-07 |
| 065. Ionising radiation | kBq U-235 eq | 8,69E-01 | 6,65E-01 | 1,27E-01 | 2,99E-02 | 0,00E+00 | 5,04E-02 | 6,53E-02 | 9,17E-04 | -6,91E-02 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | CTUe | 2,50E+02 | 2,17E+02 | 2,33E+01 | 2,81E+00 | 0,00E+00 | 9,23E+00 | 3,05E+00 | 1,45E-01 | -5,32E+00 |
| 067. Human toxicity, cancer | CTUh | 9,91E-09 | 8,99E-09 | 6,54E-10 | 1,19E-10 | 0,00E+00 | 2,59E-10 | 1,08E-10 | 3,35E-12 | -2,19E-10 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | CTUh | 2,35E-07 | 1,99E-07 | 2,54E-08 | 2,15E-09 | 0,00E+00 | 1,01E-08 | 2,17E-09 | 1,03E-10 | -4,68E-09 |
| 069. Land use | Pt | 9,42E-08 | 8,65E-08 | 3,03E-09 | 3,53E-09 | 0,00E+00 | 1,20E-09 | 6,11E-10 | 1,14E-11 | -6,04E-10 |

Tabel 29 Gekarakteriseerde set 2 resultaten van 1 m2 Carbstone Kimblok 29/09/22

| Impact categorie | Eenheid | Totaal | A1-3 | A4 | A5 | B | C2 | C3 | C4 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051. Climate change | kg CO2 eq | -5,01E+00 | -4,55E+00 | 1,91E+00 | -8,69E-03 | -2,81E+00 | 7,61E-01 | 1,99E-01 | 7,89E-03 | -5,20E-01 |
| 052. Climate change - Fossil | kg CO2 eq | 1,63E+01 | 1,61E+01 | 1,91E+00 | 6,29E-01 | -2,81E+00 | 7,61E-01 | 1,97E-01 | 7,87E-03 | -5,18E-01 |
| 053. Climate change - Biogenic | kg CO2 eq | -2,12E+01 | -2,05E+01 | 8,58E-04 | -6,35E-01 | 0,00E+00 | 3,41E-04 | 1,90E-03 | 1,46E-05 | -1,87E-03 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | kg CO2 eq | 8,99E-03 | 7,66E-03 | 6,70E-04 | 3,48E-04 | 0,00E+00 | 2,67E-04 | 3,33E-04 | 2,23E-06 | -2,95E-04 |
| 055. Ozone depletion | kg CFC11 eq | 1,54E-06 | 9,38E-07 | 4,38E-07 | 5,26E-08 | 0,00E+00 | 1,74E-07 | 4,15E-08 | 3,31E-09 | -1,10E-07 |
| 056. Acidification | mol H+ eq | 4,18E-01 | 3,98E-01 | 7,89E-03 | 1,29E-02 | 0,00E+00 | 3,14E-03 | 9,75E-04 | 7,62E-05 | -4,46E-03 |
| 057. Eutrophication, freshwater | kg P eq | 9,12E-04 | 8,63E-04 | 1,52E-05 | 2,90E-05 | 0,00E+00 | 6,03E-06 | 4,08E-06 | 9,00E-08 | -4,74E-06 |
| 058. Eutrophication, marine | kg N eq | 1,81E-02 | 1,57E-02 | 2,34E-03 | 6,30E-04 | 0,00E+00 | 9,30E-04 | 3,43E-04 | 2,62E-05 | -1,86E-03 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | mol N eq | 2,06E-01 | 1,80E-01 | 2,59E-02 | 7,18E-03 | 0,00E+00 | 1,03E-02 | 3,86E-03 | 2,89E-04 | -2,07E-02 |
| 060. Photochemical ozone formation | kg NMVOC eq | 7,31E-02 | 6,56E-02 | 6,41E-03 | 2,46E-03 | 0,00E+00 | 2,55E-03 | 9,13E-04 | 7,13E-05 | -4,90E-03 |
| 061. Resource use, minerals and metals | kg Sb eq | 4,80E-04 | 4,02E-04 | 5,22E-05 | 1,51E-05 | 0,00E+00 | 2,08E-05 | 1,76E-06 | 7,35E-08 | -1,20E-05 |
| 062. Resource use, fossils | MJ | 1,88E+02 | 1,44E+02 | 2,91E+01 | 6,47E+00 | 0,00E+00 | 1,16E+01 | 6,32E+00 | 2,24E-01 | -9,76E+00 |
| 063. Water use | m3 depriv. | 1,92E+00 | 1,73E+00 | 7,93E-02 | 7,15E-02 | 0,00E+00 | 3,15E-02 | 5,35E-02 | 1,00E-02 | -6,01E-02 |
| 064. Particulate matter | disease inc. | 2,78E-06 | 2,55E-06 | 1,67E-07 | 8,83E-08 | 0,00E+00 | 6,63E-08 | 1,84E-08 | 1,52E-09 | -1,13E-07 |
| 065. Ionising radiation | kBq U-235 eq | 8,68E-01 | 6,63E-01 | 1,27E-01 | 2,96E-02 | 0,00E+00 | 5,06E-02 | 6,56E-02 | 9,21E-04 | -6,95E-02 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | CTUe | 2,47E+02 | 2,14E+02 | 2,33E+01 | 2,44E+00 | 0,00E+00 | 9,26E+00 | 3,06E+00 | 1,46E-01 | -5,36E+00 |
| 067. Human toxicity, cancer | CTUh | 9,79E-09 | 8,88E-09 | 6,55E-10 | 1,04E-10 | 0,00E+00 | 2,60E-10 | 1,08E-10 | 3,37E-12 | -2,20E-10 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | CTUh | 2,32E-07 | 1,97E-07 | 2,54E-08 | 1,87E-09 | 0,00E+00 | 1,01E-08 | 2,18E-09 | 1,04E-10 | -4,71E-09 |
| 069. Land use | Pt | 2,13E+02 | 1,75E+02 | 2,08E+01 | 6,91E+00 | 0,00E+00 | 8,27E+00 | 4,50E+00 | 4,90E-01 | -2,00E+00 |

Tabel 30 Gekarakteriseerde set 2 resultaten van 1 m2 Carbstone Vulsteen VB12

| Impact categorie | Eenheid | Totaal | A1-3 | A4 | A5 | B | C2 | C3 | C4 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051. Climate change | kg CO2 eq | -7,39E+00 | -8,70E+00 | 1,63E+00 | -1,85E-01 | -5,04E-01 | 6,46E-01 | 1,69E-01 | 6,69E-03 | -4,48E-01 |
| 052. Climate change - Fossil | kg CO2 eq | 4,86E+00 | 3,18E+00 | 1,63E+00 | 1,82E-01 | -5,04E-01 | 6,45E-01 | 1,67E-01 | 6,68E-03 | -4,46E-01 |
| 053. Climate change - Biogenic | kg CO2 eq | -1,23E+01 | -1,19E+01 | 7,31E-04 | -3,68E-01 | 0,00E+00 | 2,90E-04 | 1,61E-03 | 1,24E-05 | -1,61E-03 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | kg CO2 eq | 3,41E-03 | 2,47E-03 | 5,71E-04 | 1,10E-04 | 0,00E+00 | 2,26E-04 | 2,83E-04 | 1,89E-06 | -2,54E-04 |
| 055. Ozone depletion | kg CFC11 eq | 7,75E-07 | 2,84E-07 | 3,73E-07 | 2,63E-08 | 0,00E+00 | 1,48E-07 | 3,52E-08 | 2,81E-09 | -9,46E-08 |
| 056. Acidification | mol H+ eq | 2,48E-02 | 1,75E-02 | 6,72E-03 | 8,65E-04 | 0,00E+00 | 2,66E-03 | 8,28E-04 | 6,47E-05 | -3,84E-03 |
| 057. Eutrophication, freshwater | kg P eq | 2,30E-04 | 2,05E-04 | 1,29E-05 | 7,02E-06 | 0,00E+00 | 5,11E-06 | 3,46E-06 | 7,63E-08 | -4,08E-06 |
| 058. Eutrophication, marine | kg N eq | 4,93E-03 | 3,24E-03 | 1,99E-03 | 1,98E-04 | 0,00E+00 | 7,89E-04 | 2,91E-04 | 2,22E-05 | -1,60E-03 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | mol N eq | 5,74E-02 | 3,86E-02 | 2,20E-02 | 2,27E-03 | 0,00E+00 | 8,73E-03 | 3,27E-03 | 2,45E-04 | -1,79E-02 |
| 060. Photochemical ozone formation | kg NMVOC eq | 1,40E-02 | 9,18E-03 | 5,46E-03 | 5,50E-04 | 0,00E+00 | 2,16E-03 | 7,75E-04 | 6,05E-05 | -4,22E-03 |
| 061. Resource use, minerals and metals | kg Sb eq | 3,00E-04 | 2,37E-04 | 4,45E-05 | 9,32E-06 | 0,00E+00 | 1,76E-05 | 1,49E-06 | 6,23E-08 | -1,03E-05 |
| 062. Resource use, fossils | MJ | 7,91E+01 | 4,47E+01 | 2,48E+01 | 2,64E+00 | 0,00E+00 | 9,82E+00 | 5,36E+00 | 1,90E-01 | -8,41E+00 |
| 063. Water use | m3 depriv. | 6,46E-01 | 5,28E-01 | 6,76E-02 | 2,10E-02 | 0,00E+00 | 2,68E-02 | 4,54E-02 | 8,53E-03 | -5,17E-02 |
| 064. Particulate matter | disease inc. | 2,67E-07 | 1,38E-07 | 1,42E-07 | 1,10E-08 | 0,00E+00 | 5,63E-08 | 1,56E-08 | 1,29E-09 | -9,72E-08 |
| 065. Ionising radiation | kBq U-235 eq | 3,12E-01 | 1,53E-01 | 1,08E-01 | 1,12E-02 | 0,00E+00 | 4,29E-02 | 5,56E-02 | 7,81E-04 | -5,98E-02 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | CTUe | 1,32E+02 | 1,06E+02 | 1,98E+01 | 9,08E-01 | 0,00E+00 | 7,86E+00 | 2,60E+00 | 1,24E-01 | -4,61E+00 |
| 067. Human toxicity, cancer | CTUh | 4,44E-09 | 3,73E-09 | 5,58E-10 | 2,92E-11 | 0,00E+00 | 2,21E-10 | 9,19E-11 | 2,86E-12 | -1,90E-10 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | CTUh | 1,32E-07 | 1,03E-07 | 2,16E-08 | 9,14E-10 | 0,00E+00 | 8,57E-09 | 1,85E-09 | 8,78E-11 | -4,06E-09 |
| 069. Land use | Pt | 7,60E+01 | 4,64E+01 | 1,77E+01 | 2,35E+00 | 0,00E+00 | 7,01E+00 | 3,82E+00 | 4,16E-01 | -1,72E+00 |

Tabel 31 Gekarakteriseerde set 2 resultaten van 1 m2 Carbstone Soundblox G

| Impact categorie | Eenheid | Totaal | A1-3 | A4 | A5 | B | C2 | C3 | C4 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051. Climate change | kg CO2 eq | -7,63E+00 | -9,14E+00 | 1,80E+00 | -1,56E-01 | -5,51E-01 | 7,17E-01 | 1,88E-01 | 7,44E-03 | -4,89E-01 |
| 052. Climate change - Fossil | kg CO2 eq | 5,70E+00 | 3,79E+00 | 1,80E+00 | 2,43E-01 | -5,51E-01 | 7,17E-01 | 1,86E-01 | 7,42E-03 | -4,87E-01 |
| 053. Climate change - Biogenic | kg CO2 eq | -1,33E+01 | -1,29E+01 | 8,07E-04 | -4,00E-01 | 0,00E+00 | 3,22E-04 | 1,79E-03 | 1,38E-05 | -1,76E-03 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | kg CO2 eq | 4,44E-03 | 3,30E-03 | 6,30E-04 | 2,14E-04 | 0,00E+00 | 2,51E-04 | 3,14E-04 | 2,10E-06 | -2,77E-04 |
| 055. Ozone depletion | kg CFC11 eq | 8,88E-07 | 3,40E-07 | 4,12E-07 | 3,30E-08 | 0,00E+00 | 1,64E-07 | 3,91E-08 | 3,12E-09 | -1,03E-07 |
| 056. Acidification | mol H+ eq | 2,91E-02 | 2,07E-02 | 7,41E-03 | 1,18E-03 | 0,00E+00 | 2,95E-03 | 9,19E-04 | 7,18E-05 | -4,20E-03 |
| 057. Eutrophication, freshwater | kg P eq | 2,66E-04 | 2,37E-04 | 1,42E-05 | 9,67E-06 | 0,00E+00 | 5,68E-06 | 3,85E-06 | 8,48E-08 | -4,46E-06 |
| 058. Eutrophication, marine | kg N eq | 5,81E-03 | 3,87E-03 | 2,20E-03 | 2,59E-04 | 0,00E+00 | 8,77E-04 | 3,23E-04 | 2,47E-05 | -1,75E-03 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | mol N eq | 6,75E-02 | 4,61E-02 | 2,43E-02 | 2,98E-03 | 0,00E+00 | 9,70E-03 | 3,64E-03 | 2,72E-04 | -1,95E-02 |
| 060. Photochemical ozone formation | kg NMVOC eq | 1,68E-02 | 1,13E-02 | 6,03E-03 | 7,70E-04 | 0,00E+00 | 2,40E-03 | 8,60E-04 | 6,72E-05 | -4,61E-03 |
| 061. Resource use, minerals and metals | kg Sb eq | 3,30E-04 | 2,60E-04 | 4,91E-05 | 1,06E-05 | 0,00E+00 | 1,96E-05 | 1,66E-06 | 6,92E-08 | -1,13E-05 |
| 062. Resource use, fossils | MJ | 9,25E+01 | 5,37E+01 | 2,74E+01 | 3,62E+00 | 0,00E+00 | 1,09E+01 | 5,95E+00 | 2,11E-01 | -9,19E+00 |
| 063. Water use | m3 depriv. | 8,12E-01 | 6,66E-01 | 7,46E-02 | 3,86E-02 | 0,00E+00 | 2,97E-02 | 5,05E-02 | 9,47E-03 | -5,65E-02 |
| 064. Particulate matter | disease inc. | 3,08E-07 | 1,62E-07 | 1,57E-07 | 1,41E-08 | 0,00E+00 | 6,25E-08 | 1,73E-08 | 1,43E-09 | -1,06E-07 |
| 065. Ionising radiation | kBq U-235 eq | 3,57E-01 | 1,79E-01 | 1,20E-01 | 1,42E-02 | 0,00E+00 | 4,77E-02 | 6,18E-02 | 8,68E-04 | -6,54E-02 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | CTUe | 2,51E+01 | 1,60E+01 | 5,77E+00 | 1,83E+00 | 0,00E+00 | 2,30E+00 | 2,41E-01 | 3,52E-02 | -1,02E+00 |
| 067. Human toxicity, cancer | CTUh | 5,30E-09 | 4,45E-09 | 6,16E-10 | 8,90E-11 | 0,00E+00 | 2,45E-10 | 1,02E-10 | 3,17E-12 | -2,07E-10 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | CTUh | 1,49E-07 | 1,16E-07 | 2,39E-08 | 1,53E-09 | 0,00E+00 | 9,52E-09 | 2,05E-09 | 9,75E-11 | -4,43E-09 |
| 069. Land use | Pt | 8,16E+01 | 4,85E+01 | 1,95E+01 | 2,96E+00 | 0,00E+00 | 7,79E+00 | 4,24E+00 | 4,62E-01 | -1,88E+00 |

Tabel 32 Gekarakteriseerde set 2 resultaten van 1 m2 Carbstone Edgreen

| Impact categorie | Eenheid | Totaal | A1-3 | A4 | A5 | B | C2 | C3 | C4 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051. Climate change | kg CO2 eq | -1,04E+01 | -1,26E+01 | 2,52E+00 | -1,81E-01 | -7,56E-01 | 9,90E-01 | 2,59E-01 | 1,03E-02 | -6,71E-01 |
| 052. Climate change - Fossil | kg CO2 eq | 8,14E+00 | 5,41E+00 | 2,52E+00 | 3,74E-01 | -7,56E-01 | 9,89E-01 | 2,56E-01 | 1,02E-02 | -6,68E-01 |
| 053. Climate change - Biogenic | kg CO2 eq | -1,85E+01 | -1,80E+01 | 1,13E-03 | -5,56E-01 | 0,00E+00 | 4,44E-04 | 2,47E-03 | 1,90E-05 | -2,41E-03 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | kg CO2 eq | 6,62E-03 | 4,99E-03 | 8,81E-04 | 3,52E-04 | 0,00E+00 | 3,47E-04 | 4,33E-04 | 2,90E-06 | -3,80E-04 |
| 055. Ozone depletion | kg CFC11 eq | 1,25E-06 | 4,86E-07 | 5,77E-07 | 4,84E-08 | 0,00E+00 | 2,27E-07 | 5,40E-08 | 4,30E-09 | -1,42E-07 |
| 056. Acidification | mol H+ eq | 4,13E-02 | 2,95E-02 | 1,04E-02 | 1,77E-03 | 0,00E+00 | 4,08E-03 | 1,27E-03 | 9,91E-05 | -5,75E-03 |
| 057. Eutrophication, freshwater | kg P eq | 3,75E-04 | 3,33E-04 | 1,99E-05 | 1,45E-05 | 0,00E+00 | 7,84E-06 | 5,31E-06 | 1,17E-07 | -6,11E-06 |
| 058. Eutrophication, marine | kg N eq | 8,27E-03 | 5,52E-03 | 3,08E-03 | 3,84E-04 | 0,00E+00 | 1,21E-03 | 4,46E-04 | 3,41E-05 | -2,40E-03 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | mol N eq | 9,60E-02 | 6,55E-02 | 3,40E-02 | 4,42E-03 | 0,00E+00 | 1,34E-02 | 5,02E-03 | 3,76E-04 | -2,67E-02 |
| 060. Photochemical ozone formation | kg NMVOC eq | 2,41E-02 | 1,62E-02 | 8,43E-03 | 1,16E-03 | 0,00E+00 | 3,32E-03 | 1,19E-03 | 9,27E-05 | -6,32E-03 |
| 061. Resource use, minerals and metals | kg Sb eq | 4,55E-04 | 3,57E-04 | 6,87E-05 | 1,49E-05 | 0,00E+00 | 2,70E-05 | 2,29E-06 | 9,55E-08 | -1,54E-05 |
| 062. Resource use, fossils | MJ | 1,32E+02 | 7,72E+01 | 3,83E+01 | 5,45E+00 | 0,00E+00 | 1,50E+01 | 8,21E+00 | 2,92E-01 | -1,26E+01 |
| 063. Water use | m3 depriv. | 1,19E+00 | 9,76E-01 | 1,04E-01 | 6,24E-02 | 0,00E+00 | 4,10E-02 | 6,96E-02 | 1,31E-02 | -7,75E-02 |
| 064. Particulate matter | disease inc. | 4,42E-07 | 2,35E-07 | 2,19E-07 | 2,10E-08 | 0,00E+00 | 8,62E-08 | 2,39E-08 | 1,98E-09 | -1,46E-07 |
| 065. Ionising radiation | kBq U-235 eq | 5,06E-01 | 2,55E-01 | 1,67E-01 | 2,09E-02 | 0,00E+00 | 6,58E-02 | 8,52E-02 | 1,20E-03 | -8,97E-02 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | CTUe | 2,18E+02 | 1,74E+02 | 3,06E+01 | 3,87E+00 | 0,00E+00 | 1,20E+01 | 3,98E+00 | 1,89E-01 | -6,91E+00 |
| 067. Human toxicity, cancer | CTUh | 7,64E-09 | 6,41E-09 | 8,61E-10 | 1,65E-10 | 0,00E+00 | 3,39E-10 | 1,41E-10 | 4,38E-12 | -2,84E-10 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | CTUh | 2,08E-07 | 1,62E-07 | 3,34E-08 | 2,81E-09 | 0,00E+00 | 1,31E-08 | 2,83E-09 | 1,35E-10 | -6,08E-09 |
| 069. Land use | Pt | 7,15E-08 | 6,25E-08 | 3,99E-09 | 3,37E-09 | 0,00E+00 | 1,57E-09 | 7,97E-10 | 1,48E-11 | -7,84E-10 |

## Gewogen resultaten

De waarden van de effectcategorieën zijn berekend door milieu-ingrepen uit de inventarisatie toe te wijzen aan effectcategorieën.

In Tabel 33 tot en met Tabel 40 geven de resultaten van de worst-case op basis van GWP-total producten van de 8 verschillende productgroepen van Gubbels. Weging is toepast volgens de uitgangpunten in de B-EPD rekenregels. De gewogen resultaten zijn berekend door de gekarateriseerde resultaten te vermenigvuldigen met de PEF normalisatie en de weegset van de B-EPD. Dit is te vinden in Appendix A.

Tabel 33 Gewogen resultaten van 1 m2 Carbstone hol 39/09/19

| Impact categorie | Totaal | A1-3 | A4 | A5 | B | C2 | C3 | C4 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051. Climate change | -2,52E-04 | -3,01E-04 | 5,81E-05 | -5,41E-06 | -1,78E-05 | 2,31E-05 | 6,05E-06 | 2,40E-07 | -1,58E-05 |
| 052. Climate change - Fossil | 1,81E-04 | 1,20E-04 | 5,81E-05 | 7,58E-06 | -1,78E-05 | 2,31E-05 | 5,98E-06 | 2,39E-07 | -1,57E-05 |
| 053. Climate change - Biogenic | -4,34E-04 | -4,21E-04 | 2,61E-08 | -1,30E-05 | 0,00E+00 | 1,04E-08 | 5,78E-08 | 4,45E-10 | -5,68E-08 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | 1,38E-07 | 1,02E-07 | 2,04E-08 | 6,30E-09 | 0,00E+00 | 8,09E-09 | 1,01E-08 | 6,77E-11 | -8,96E-09 |
| 055. Ozone depletion | 1,28E-06 | 4,86E-07 | 6,02E-07 | 4,70E-08 | 0,00E+00 | 2,39E-07 | 5,70E-08 | 4,54E-09 | -1,51E-07 |
| 056. Acidification | 3,96E-05 | 2,81E-05 | 1,03E-05 | 1,56E-06 | 0,00E+00 | 4,08E-06 | 1,27E-06 | 9,93E-08 | -5,82E-06 |
| 057. Eutrophication, freshwater | 5,64E-06 | 5,02E-06 | 3,08E-07 | 2,00E-07 | 0,00E+00 | 1,23E-07 | 8,30E-08 | 1,83E-09 | -9,66E-08 |
| 058. Eutrophication, marine | 1,08E-05 | 7,15E-06 | 4,14E-06 | 4,71E-07 | 0,00E+00 | 1,64E-06 | 6,07E-07 | 4,63E-08 | -3,29E-06 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | 1,73E-05 | 1,18E-05 | 6,34E-06 | 7,52E-07 | 0,00E+00 | 2,52E-06 | 9,45E-07 | 7,08E-08 | -5,09E-06 |
| 060. Photochemical ozone formation | 2,41E-05 | 1,61E-05 | 8,82E-06 | 1,08E-06 | 0,00E+00 | 3,50E-06 | 1,25E-06 | 9,80E-08 | -6,75E-06 |
| 061. Resource use, minerals and metals | 4,80E-04 | 3,78E-04 | 7,23E-05 | 1,53E-05 | 0,00E+00 | 2,88E-05 | 2,43E-06 | 1,02E-07 | -1,66E-05 |
| 062. Resource use, fossils | 1,45E-04 | 8,35E-05 | 4,35E-05 | 5,52E-06 | 0,00E+00 | 1,73E-05 | 9,43E-06 | 3,35E-07 | -1,46E-05 |
| 063. Water use | 7,12E-06 | 5,81E-06 | 6,87E-07 | 3,22E-07 | 0,00E+00 | 2,73E-07 | 4,64E-07 | 8,70E-08 | -5,21E-07 |
| 064. Particulate matter | 5,67E-05 | 2,96E-05 | 2,93E-05 | 2,56E-06 | 0,00E+00 | 1,16E-05 | 3,23E-06 | 2,67E-07 | -1,99E-05 |
| 065. Ionising radiation | 5,21E-06 | 2,59E-06 | 1,76E-06 | 2,04E-07 | 0,00E+00 | 7,01E-07 | 9,09E-07 | 1,28E-08 | -9,65E-07 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | 8,41E-05 | 6,71E-05 | 1,22E-05 | 1,00E-06 | 0,00E+00 | 4,86E-06 | 1,61E-06 | 7,64E-08 | -2,82E-06 |
| 067. Human toxicity, cancer | 8,07E-06 | 6,77E-06 | 9,64E-07 | 1,17E-07 | 0,00E+00 | 3,83E-07 | 1,59E-07 | 4,95E-09 | -3,24E-07 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | 1,45E-05 | 1,13E-05 | 2,38E-06 | 1,34E-07 | 0,00E+00 | 9,45E-07 | 2,04E-07 | 9,68E-09 | -4,41E-07 |
| 069. Land use | 9,94E-06 | 5,97E-06 | 2,35E-06 | 3,50E-07 | 0,00E+00 | 9,35E-07 | 5,09E-07 | 5,54E-08 | -2,26E-07 |
| Total | 4,04E-04 | 5,70E-05 | 3,12E-04 | 1,88E-05 | -3,56E-05 | 1,24E-04 | 3,53E-05 | 1,75E-06 | -1,09E-04 |

Tabel 34 Gewogen resultaten van 1 m2 Carbstone vol 29/09/19

| Impact categorie | Totaal | A1-3 | A4 | A5 | B | C2 | C3 | C4 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051. Climate change | -3,88E-04 | -3,66E-04 | 7,31E-05 | -5,69E-06 | -1,06E-04 | 2,88E-05 | 7,54E-06 | 2,99E-07 | -1,96E-05 |
| 052. Climate change - Fossil | 1,56E-04 | 1,61E-04 | 7,30E-05 | 1,06E-05 | -1,06E-04 | 2,88E-05 | 7,46E-06 | 2,98E-07 | -1,95E-05 |
| 053. Climate change - Biogenic | -5,43E-04 | -5,27E-04 | 3,28E-08 | -1,63E-05 | 0,00E+00 | 1,29E-08 | 7,21E-08 | 5,55E-10 | -7,05E-08 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | 1,93E-07 | 1,46E-07 | 2,56E-08 | 9,59E-09 | 0,00E+00 | 1,01E-08 | 1,26E-08 | 8,45E-11 | -1,11E-08 |
| 055. Ozone depletion | 1,65E-06 | 6,47E-07 | 7,57E-07 | 6,25E-08 | 0,00E+00 | 2,99E-07 | 7,11E-08 | 5,66E-09 | -1,87E-07 |
| 056. Acidification | 5,26E-05 | 3,79E-05 | 1,29E-05 | 2,17E-06 | 0,00E+00 | 5,10E-06 | 1,58E-06 | 1,24E-07 | -7,21E-06 |
| 057. Eutrophication, freshwater | 7,58E-06 | 6,78E-06 | 3,88E-07 | 2,82E-07 | 0,00E+00 | 1,53E-07 | 1,04E-07 | 2,28E-09 | -1,20E-07 |
| 058. Eutrophication, marine | 1,40E-05 | 9,40E-06 | 5,20E-06 | 6,34E-07 | 0,00E+00 | 2,05E-06 | 7,57E-07 | 5,78E-08 | -4,08E-06 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | 2,26E-05 | 1,55E-05 | 7,97E-06 | 1,01E-06 | 0,00E+00 | 3,14E-06 | 1,18E-06 | 8,83E-08 | -6,31E-06 |
| 060. Photochemical ozone formation | 3,17E-05 | 2,14E-05 | 1,11E-05 | 1,48E-06 | 0,00E+00 | 4,37E-06 | 1,56E-06 | 1,22E-07 | -8,36E-06 |
| 061. Resource use, minerals and metals | 6,40E-04 | 5,10E-04 | 9,09E-05 | 2,06E-05 | 0,00E+00 | 3,59E-05 | 3,03E-06 | 1,27E-07 | -2,06E-05 |
| 062. Resource use, fossils | 1,90E-04 | 1,12E-04 | 5,47E-05 | 7,60E-06 | 0,00E+00 | 2,16E-05 | 1,18E-05 | 4,18E-07 | -1,81E-05 |
| 063. Water use | 1,04E-05 | 8,63E-06 | 8,64E-07 | 5,02E-07 | 0,00E+00 | 3,41E-07 | 5,78E-07 | 1,09E-07 | -6,46E-07 |
| 064. Particulate matter | 7,56E-05 | 4,09E-05 | 3,68E-05 | 3,49E-06 | 0,00E+00 | 1,45E-05 | 4,03E-06 | 3,33E-07 | -2,46E-05 |
| 065. Ionising radiation | 6,78E-06 | 3,46E-06 | 2,22E-06 | 2,73E-07 | 0,00E+00 | 8,74E-07 | 1,13E-06 | 1,59E-08 | -1,20E-06 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | 1,17E-04 | 9,22E-05 | 1,54E-05 | 4,47E-06 | 0,00E+00 | 6,07E-06 | 2,00E-06 | 9,54E-08 | -3,60E-06 |
| 067. Human toxicity, cancer | 1,14E-05 | 9,42E-06 | 1,21E-06 | 4,72E-07 | 0,00E+00 | 4,78E-07 | 1,99E-07 | 6,18E-09 | -4,14E-07 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | 2,01E-05 | 1,55E-05 | 2,99E-06 | 7,11E-07 | 0,00E+00 | 1,18E-06 | 2,54E-07 | 1,21E-08 | -5,63E-07 |
| 069. Land use | 8,02E-15 | 7,06E-15 | 4,32E-16 | 3,53E-16 | 0,00E+00 | 1,70E-16 | 8,65E-17 | 1,61E-18 | -8,53E-17 |
| Totaal | 4,26E-04 | 1,52E-04 | 3,90E-04 | 3,24E-05 | -2,12E-04 | 1,54E-04 | 4,33E-05 | 2,11E-06 | -1,35E-04 |

Tabel 35 Gewogen resultaten van 1 m2 Carbstone ClimaSono hol 39/09/19

| Impact categorie | Totaal | A1-3 | A4 | A5 | B | C2 | C3 | C4 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051. Climate change | -5,47E-05 | -9,09E-05 | 3,86E-05 | 1,69E-07 | -1,17E-05 | 1,53E-05 | 3,99E-06 | 1,58E-07 | -1,04E-05 |
| 052. Climate change - Fossil | 3,82E-04 | 3,32E-04 | 3,86E-05 | 1,32E-05 | -1,17E-05 | 1,52E-05 | 3,95E-06 | 1,58E-07 | -1,03E-05 |
| 053. Climate change - Biogenic | -4,34E-04 | -4,21E-04 | 1,73E-08 | -1,30E-05 | 0,00E+00 | 6,84E-09 | 3,81E-08 | 2,94E-10 | -3,73E-08 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | 1,90E-07 | 1,63E-07 | 1,35E-08 | 7,77E-09 | 0,00E+00 | 5,34E-09 | 6,68E-09 | 4,47E-11 | -5,87E-09 |
| 055. Ozone depletion | 1,43E-06 | 8,81E-07 | 4,00E-07 | 4,98E-08 | 0,00E+00 | 1,58E-07 | 3,76E-08 | 3,00E-09 | -9,91E-08 |
| 056. Acidification | 3,68E-04 | 3,50E-04 | 6,82E-06 | 1,14E-05 | 0,00E+00 | 2,70E-06 | 8,39E-07 | 6,55E-08 | -3,82E-06 |
| 057. Eutrophication, freshwater | 1,26E-05 | 1,19E-05 | 2,05E-07 | 4,08E-07 | 0,00E+00 | 8,09E-08 | 5,48E-08 | 1,21E-09 | -6,33E-08 |
| 058. Eutrophication, marine | 2,17E-05 | 1,89E-05 | 2,75E-06 | 7,67E-07 | 0,00E+00 | 1,09E-06 | 4,00E-07 | 3,06E-08 | -2,16E-06 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | 3,44E-05 | 3,00E-05 | 4,21E-06 | 1,21E-06 | 0,00E+00 | 1,66E-06 | 6,24E-07 | 4,67E-08 | -3,34E-06 |
| 060. Photochemical ozone formation | 6,82E-05 | 6,13E-05 | 5,86E-06 | 2,33E-06 | 0,00E+00 | 2,31E-06 | 8,28E-07 | 6,47E-08 | -4,42E-06 |
| 061. Resource use, minerals and metals | 4,53E-04 | 3,80E-04 | 4,80E-05 | 1,44E-05 | 0,00E+00 | 1,90E-05 | 1,61E-06 | 6,72E-08 | -1,09E-05 |
| 062. Resource use, fossils | 1,91E-04 | 1,47E-04 | 2,89E-05 | 6,75E-06 | 0,00E+00 | 1,14E-05 | 6,23E-06 | 2,21E-07 | -9,58E-06 |
| 063. Water use | 1,14E-05 | 1,03E-05 | 4,56E-07 | 4,46E-07 | 0,00E+00 | 1,80E-07 | 3,06E-07 | 5,75E-08 | -3,42E-07 |
| 064. Particulate matter | 3,30E-04 | 3,03E-04 | 1,95E-05 | 1,06E-05 | 0,00E+00 | 7,69E-06 | 2,13E-06 | 1,76E-07 | -1,30E-05 |
| 065. Ionising radiation | 8,15E-06 | 6,26E-06 | 1,17E-06 | 2,82E-07 | 0,00E+00 | 4,63E-07 | 6,00E-07 | 8,42E-09 | -6,33E-07 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | 9,15E-05 | 7,77E-05 | 8,13E-06 | 3,27E-06 | 0,00E+00 | 3,21E-06 | 1,06E-06 | 5,05E-08 | -1,90E-06 |
| 067. Human toxicity, cancer | 1,02E-05 | 9,04E-06 | 6,40E-07 | 3,77E-07 | 0,00E+00 | 2,53E-07 | 1,05E-07 | 3,27E-09 | -2,19E-07 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | 1,53E-05 | 1,27E-05 | 1,58E-06 | 5,16E-07 | 0,00E+00 | 6,24E-07 | 1,34E-07 | 6,39E-09 | -2,98E-07 |
| 069. Land use | 7,29E-15 | 6,69E-15 | 2,28E-16 | 2,80E-16 | 0,00E+00 | 9,01E-17 | 4,58E-17 | 8,52E-19 | -4,51E-17 |
| Totaal | 1,51E-03 | 1,24E-03 | 2,06E-04 | 5,31E-05 | -2,34E-05 | 8,13E-05 | 2,29E-05 | 1,12E-06 | -7,15E-05 |

Tabel 36 Gewogen resultaten van 1 m2 Carbstone ClimaSono vol 29/09/19

| Impact categorie | Totaal | A1-3 | A4 | A5 | B | C2 | C3 | C4 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051. Climate change | -1,28E-04 | -1,16E-04 | 4,97E-05 | 1,00E-08 | -7,26E-05 | 1,97E-05 | 5,16E-06 | 2,04E-07 | -1,34E-05 |
| 052. Climate change - Fossil | 4,25E-04 | 4,19E-04 | 4,96E-05 | 1,66E-05 | -7,26E-05 | 1,97E-05 | 5,10E-06 | 2,04E-07 | -1,34E-05 |
| 053. Climate change - Biogenic | -5,50E-04 | -5,33E-04 | 2,23E-08 | -1,65E-05 | 0,00E+00 | 8,84E-09 | 4,93E-08 | 3,79E-10 | -4,83E-08 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | 2,37E-07 | 2,03E-07 | 1,74E-08 | 9,45E-09 | 0,00E+00 | 6,90E-09 | 8,63E-09 | 5,78E-11 | -7,61E-09 |
| 055. Ozone depletion | 1,81E-06 | 1,11E-06 | 5,15E-07 | 6,26E-08 | 0,00E+00 | 2,04E-07 | 4,86E-08 | 3,87E-09 | -1,28E-07 |
| 056. Acidification | 4,66E-04 | 4,44E-04 | 8,78E-06 | 1,44E-05 | 0,00E+00 | 3,49E-06 | 1,08E-06 | 8,47E-08 | -4,95E-06 |
| 057. Eutrophication, freshwater | 1,59E-05 | 1,51E-05 | 2,64E-07 | 5,11E-07 | 0,00E+00 | 1,05E-07 | 7,08E-08 | 1,56E-09 | -8,21E-08 |
| 058. Eutrophication, marine | 2,75E-05 | 2,38E-05 | 3,54E-06 | 9,63E-07 | 0,00E+00 | 1,40E-06 | 5,18E-07 | 3,95E-08 | -2,80E-06 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | 4,35E-05 | 3,78E-05 | 5,42E-06 | 1,52E-06 | 0,00E+00 | 2,15E-06 | 8,07E-07 | 6,04E-08 | -4,32E-06 |
| 060. Photochemical ozone formation | 8,63E-05 | 7,74E-05 | 7,54E-06 | 2,93E-06 | 0,00E+00 | 2,99E-06 | 1,07E-06 | 8,36E-08 | -5,73E-06 |
| 061. Resource use, minerals and metals | 5,72E-04 | 4,80E-04 | 6,18E-05 | 1,81E-05 | 0,00E+00 | 2,45E-05 | 2,08E-06 | 8,68E-08 | -1,41E-05 |
| 062. Resource use, fossils | 2,41E-04 | 1,85E-04 | 3,72E-05 | 8,42E-06 | 0,00E+00 | 1,47E-05 | 8,05E-06 | 2,86E-07 | -1,24E-05 |
| 063. Water use | 1,45E-05 | 1,31E-05 | 5,87E-07 | 5,50E-07 | 0,00E+00 | 2,33E-07 | 3,96E-07 | 7,43E-08 | -4,43E-07 |
| 064. Particulate matter | 4,18E-04 | 3,84E-04 | 2,51E-05 | 1,33E-05 | 0,00E+00 | 9,94E-06 | 2,76E-06 | 2,28E-07 | -1,69E-05 |
| 065. Ionising radiation | 1,03E-05 | 7,90E-06 | 1,51E-06 | 3,55E-07 | 0,00E+00 | 5,98E-07 | 7,75E-07 | 1,09E-08 | -8,20E-07 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | 1,12E-04 | 9,75E-05 | 1,05E-05 | 1,26E-06 | 0,00E+00 | 4,15E-06 | 1,37E-06 | 6,52E-08 | -2,39E-06 |
| 067. Human toxicity, cancer | 1,25E-05 | 1,13E-05 | 8,24E-07 | 1,50E-07 | 0,00E+00 | 3,27E-07 | 1,36E-07 | 4,22E-09 | -2,76E-07 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | 1,88E-05 | 1,60E-05 | 2,03E-06 | 1,72E-07 | 0,00E+00 | 8,06E-07 | 1,74E-07 | 8,26E-09 | -3,75E-07 |
| 069. Land use | 9,13E-15 | 8,37E-15 | 2,94E-16 | 3,42E-16 | 0,00E+00 | 1,16E-16 | 5,91E-17 | 1,10E-18 | -5,85E-17 |
| Totaal | 1,79E-03 | 1,56E-03 | 2,65E-04 | 6,28E-05 | -1,45E-04 | 1,05E-04 | 2,97E-05 | 1,45E-06 | -9,26E-05 |

Tabel 37 Gewogen resultaten van 1 m2 Carbstone Kimblok 29/09/22

| Impact categorie | Totaal | A1-3 | A4 | A5 | B | C2 | C3 | C4 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051. Climate change | -1,30E-04 | -1,18E-04 | 4,98E-05 | -2,26E-07 | -7,31E-05 | 1,98E-05 | 5,18E-06 | 2,05E-07 | -1,35E-05 |
| 052. Climate change - Fossil | 4,23E-04 | 4,18E-04 | 4,97E-05 | 1,64E-05 | -7,31E-05 | 1,98E-05 | 5,12E-06 | 2,05E-07 | -1,35E-05 |
| 053. Climate change - Biogenic | -5,51E-04 | -5,34E-04 | 2,23E-08 | -1,65E-05 | 0,00E+00 | 8,88E-09 | 4,95E-08 | 3,81E-10 | -4,86E-08 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | 2,34E-07 | 1,99E-07 | 1,74E-08 | 9,06E-09 | 0,00E+00 | 6,93E-09 | 8,67E-09 | 5,80E-11 | -7,66E-09 |
| 055. Ozone depletion | 1,81E-06 | 1,10E-06 | 5,16E-07 | 6,19E-08 | 0,00E+00 | 2,05E-07 | 4,88E-08 | 3,89E-09 | -1,29E-07 |
| 056. Acidification | 4,67E-04 | 4,44E-04 | 8,80E-06 | 1,43E-05 | 0,00E+00 | 3,50E-06 | 1,09E-06 | 8,51E-08 | -4,98E-06 |
| 057. Eutrophication, freshwater | 1,59E-05 | 1,50E-05 | 2,64E-07 | 5,06E-07 | 0,00E+00 | 1,05E-07 | 7,11E-08 | 1,57E-09 | -8,26E-08 |
| 058. Eutrophication, marine | 2,74E-05 | 2,38E-05 | 3,54E-06 | 9,54E-07 | 0,00E+00 | 1,41E-06 | 5,20E-07 | 3,97E-08 | -2,82E-06 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | 4,33E-05 | 3,77E-05 | 5,43E-06 | 1,51E-06 | 0,00E+00 | 2,16E-06 | 8,10E-07 | 6,07E-08 | -4,35E-06 |
| 060. Photochemical ozone formation | 8,61E-05 | 7,72E-05 | 7,55E-06 | 2,90E-06 | 0,00E+00 | 3,00E-06 | 1,07E-06 | 8,39E-08 | -5,77E-06 |
| 061. Resource use, minerals and metals | 5,69E-04 | 4,76E-04 | 6,20E-05 | 1,79E-05 | 0,00E+00 | 2,46E-05 | 2,08E-06 | 8,71E-08 | -1,42E-05 |
| 062. Resource use, fossils | 2,40E-04 | 1,84E-04 | 3,72E-05 | 8,28E-06 | 0,00E+00 | 1,48E-05 | 8,08E-06 | 2,87E-07 | -1,25E-05 |
| 063. Water use | 1,42E-05 | 1,29E-05 | 5,89E-07 | 5,30E-07 | 0,00E+00 | 2,34E-07 | 3,97E-07 | 7,46E-08 | -4,46E-07 |
| 064. Particulate matter | 4,18E-04 | 3,84E-04 | 2,51E-05 | 1,33E-05 | 0,00E+00 | 9,98E-06 | 2,77E-06 | 2,29E-07 | -1,70E-05 |
| 065. Ionising radiation | 1,03E-05 | 7,88E-06 | 1,51E-06 | 3,51E-07 | 0,00E+00 | 6,01E-07 | 7,78E-07 | 1,09E-08 | -8,25E-07 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | 1,11E-04 | 9,64E-05 | 1,05E-05 | 1,10E-06 | 0,00E+00 | 4,17E-06 | 1,38E-06 | 6,55E-08 | -2,41E-06 |
| 067. Human toxicity, cancer | 1,23E-05 | 1,12E-05 | 8,25E-07 | 1,30E-07 | 0,00E+00 | 3,28E-07 | 1,37E-07 | 4,24E-09 | -2,78E-07 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | 1,86E-05 | 1,58E-05 | 2,04E-06 | 1,50E-07 | 0,00E+00 | 8,09E-07 | 1,75E-07 | 8,29E-09 | -3,77E-07 |
| 069. Land use | 2,07E-05 | 1,69E-05 | 2,01E-06 | 6,69E-07 | 0,00E+00 | 8,01E-07 | 4,36E-07 | 4,74E-08 | -1,93E-07 |
| Totaal | 1,80E-03 | 1,57E-03 | 2,67E-04 | 6,23E-05 | -1,46E-04 | 1,06E-04 | 3,02E-05 | 1,50E-06 | -9,34E-05 |

Tabel 38 Gewogen resultaten van 1 m2 Carbstone Vulsteen VB12

| Impact categorie | Totaal | A1-3 | A4 | A5 | B | C2 | C3 | C4 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051. Climate change | -1,92E-04 | -2,26E-04 | 4,24E-05 | -4,82E-06 | -1,31E-05 | 1,68E-05 | 4,40E-06 | 1,74E-07 | -1,16E-05 |
| 052. Climate change - Fossil | 1,26E-04 | 8,27E-05 | 4,24E-05 | 4,73E-06 | -1,31E-05 | 1,68E-05 | 4,35E-06 | 1,74E-07 | -1,16E-05 |
| 053. Climate change - Biogenic | -3,19E-04 | -3,09E-04 | 1,90E-08 | -9,56E-06 | 0,00E+00 | 7,53E-09 | 4,20E-08 | 3,23E-10 | -4,19E-08 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | 8,88E-08 | 6,44E-08 | 1,49E-08 | 2,87E-09 | 0,00E+00 | 5,88E-09 | 7,35E-09 | 4,92E-11 | -6,60E-09 |
| 055. Ozone depletion | 9,12E-07 | 3,34E-07 | 4,39E-07 | 3,09E-08 | 0,00E+00 | 1,74E-07 | 4,14E-08 | 3,30E-09 | -1,11E-07 |
| 056. Acidification | 2,77E-05 | 1,96E-05 | 7,50E-06 | 9,65E-07 | 0,00E+00 | 2,97E-06 | 9,23E-07 | 7,22E-08 | -4,29E-06 |
| 057. Eutrophication, freshwater | 4,00E-06 | 3,57E-06 | 2,25E-07 | 1,22E-07 | 0,00E+00 | 8,91E-08 | 6,03E-08 | 1,33E-09 | -7,11E-08 |
| 058. Eutrophication, marine | 7,47E-06 | 4,91E-06 | 3,02E-06 | 2,99E-07 | 0,00E+00 | 1,20E-06 | 4,41E-07 | 3,37E-08 | -2,43E-06 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | 1,20E-05 | 8,11E-06 | 4,63E-06 | 4,77E-07 | 0,00E+00 | 1,83E-06 | 6,87E-07 | 5,15E-08 | -3,75E-06 |
| 060. Photochemical ozone formation | 1,65E-05 | 1,08E-05 | 6,43E-06 | 6,47E-07 | 0,00E+00 | 2,55E-06 | 9,12E-07 | 7,12E-08 | -4,97E-06 |
| 061. Resource use, minerals and metals | 3,56E-04 | 2,81E-04 | 5,28E-05 | 1,11E-05 | 0,00E+00 | 2,09E-05 | 1,77E-06 | 7,39E-08 | -1,22E-05 |
| 062. Resource use, fossils | 1,01E-04 | 5,72E-05 | 3,17E-05 | 3,38E-06 | 0,00E+00 | 1,26E-05 | 6,86E-06 | 2,44E-07 | -1,08E-05 |
| 063. Water use | 4,79E-06 | 3,92E-06 | 5,01E-07 | 1,56E-07 | 0,00E+00 | 1,99E-07 | 3,37E-07 | 6,33E-08 | -3,84E-07 |
| 064. Particulate matter | 4,02E-05 | 2,08E-05 | 2,14E-05 | 1,66E-06 | 0,00E+00 | 8,47E-06 | 2,35E-06 | 1,94E-07 | -1,46E-05 |
| 065. Ionising radiation | 3,70E-06 | 1,81E-06 | 1,29E-06 | 1,33E-07 | 0,00E+00 | 5,10E-07 | 6,60E-07 | 9,28E-09 | -7,10E-07 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | 5,95E-05 | 4,75E-05 | 8,93E-06 | 4,09E-07 | 0,00E+00 | 3,54E-06 | 1,17E-06 | 5,56E-08 | -2,07E-06 |
| 067. Human toxicity, cancer | 5,60E-06 | 4,70E-06 | 7,03E-07 | 3,68E-08 | 0,00E+00 | 2,79E-07 | 1,16E-07 | 3,60E-09 | -2,39E-07 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | 1,06E-05 | 8,23E-06 | 1,73E-06 | 7,33E-08 | 0,00E+00 | 6,87E-07 | 1,48E-07 | 7,04E-09 | -3,25E-07 |
| 069. Land use | 7,36E-06 | 4,49E-06 | 1,72E-06 | 2,27E-07 | 0,00E+00 | 6,79E-07 | 3,70E-07 | 4,03E-08 | -1,66E-07 |
| Totaal | 2,73E-04 | 2,46E-05 | 2,28E-04 | 1,00E-05 | -2,62E-05 | 9,02E-05 | 2,56E-05 | 1,27E-06 | -8,04E-05 |

Tabel 39 Gewogen resultaten van 1 m2 Carbstone Soundblox G

| Impact categorie | Totaal | A1-3 | A4 | A5 | B | C2 | C3 | C4 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051. Climate change | -1,98E-04 | -2,38E-04 | 4,68E-05 | -4,06E-06 | -1,43E-05 | 1,87E-05 | 4,88E-06 | 1,93E-07 | -1,27E-05 |
| 052. Climate change - Fossil | 1,48E-04 | 9,86E-05 | 4,68E-05 | 6,33E-06 | -1,43E-05 | 1,86E-05 | 4,83E-06 | 1,93E-07 | -1,27E-05 |
| 053. Climate change - Biogenic | -3,47E-04 | -3,36E-04 | 2,10E-08 | -1,04E-05 | 0,00E+00 | 8,36E-09 | 4,66E-08 | 3,59E-10 | -4,57E-08 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | 1,15E-07 | 8,59E-08 | 1,64E-08 | 5,57E-09 | 0,00E+00 | 6,53E-09 | 8,17E-09 | 5,47E-11 | -7,21E-09 |
| 055. Ozone depletion | 1,04E-06 | 3,99E-07 | 4,85E-07 | 3,88E-08 | 0,00E+00 | 1,93E-07 | 4,60E-08 | 3,66E-09 | -1,22E-07 |
| 056. Acidification | 3,24E-05 | 2,31E-05 | 8,27E-06 | 1,32E-06 | 0,00E+00 | 3,30E-06 | 1,03E-06 | 8,01E-08 | -4,68E-06 |
| 057. Eutrophication, freshwater | 4,63E-06 | 4,12E-06 | 2,48E-07 | 1,69E-07 | 0,00E+00 | 9,90E-08 | 6,70E-08 | 1,48E-09 | -7,77E-08 |
| 058. Eutrophication, marine | 8,79E-06 | 5,86E-06 | 3,33E-06 | 3,92E-07 | 0,00E+00 | 1,33E-06 | 4,90E-07 | 3,74E-08 | -2,65E-06 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | 1,42E-05 | 9,67E-06 | 5,11E-06 | 6,26E-07 | 0,00E+00 | 2,04E-06 | 7,63E-07 | 5,72E-08 | -4,10E-06 |
| 060. Photochemical ozone formation | 1,98E-05 | 1,33E-05 | 7,10E-06 | 9,06E-07 | 0,00E+00 | 2,83E-06 | 1,01E-06 | 7,91E-08 | -5,43E-06 |
| 061. Resource use, minerals and metals | 3,91E-04 | 3,09E-04 | 5,82E-05 | 1,26E-05 | 0,00E+00 | 2,32E-05 | 1,96E-06 | 8,21E-08 | -1,34E-05 |
| 062. Resource use, fossils | 1,18E-04 | 6,87E-05 | 3,50E-05 | 4,63E-06 | 0,00E+00 | 1,40E-05 | 7,61E-06 | 2,71E-07 | -1,18E-05 |
| 063. Water use | 6,02E-06 | 4,94E-06 | 5,53E-07 | 2,86E-07 | 0,00E+00 | 2,21E-07 | 3,74E-07 | 7,03E-08 | -4,20E-07 |
| 064. Particulate matter | 4,63E-05 | 2,44E-05 | 2,36E-05 | 2,13E-06 | 0,00E+00 | 9,41E-06 | 2,61E-06 | 2,16E-07 | -1,60E-05 |
| 065. Ionising radiation | 4,24E-06 | 2,12E-06 | 1,42E-06 | 1,69E-07 | 0,00E+00 | 5,66E-07 | 7,33E-07 | 1,03E-08 | -7,76E-07 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | 1,13E-05 | 7,18E-06 | 2,60E-06 | 8,22E-07 | 0,00E+00 | 1,04E-06 | 1,09E-07 | 1,58E-08 | -4,60E-07 |
| 067. Human toxicity, cancer | 6,68E-06 | 5,61E-06 | 7,76E-07 | 1,12E-07 | 0,00E+00 | 3,09E-07 | 1,29E-07 | 4,00E-09 | -2,61E-07 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | 1,19E-05 | 9,31E-06 | 1,91E-06 | 1,23E-07 | 0,00E+00 | 7,63E-07 | 1,64E-07 | 7,81E-09 | -3,55E-07 |
| 069. Land use | 7,90E-06 | 4,70E-06 | 1,89E-06 | 2,87E-07 | 0,00E+00 | 7,55E-07 | 4,11E-07 | 4,47E-08 | -1,82E-07 |
| Totaal | 2,88E-04 | 1,62E-05 | 2,44E-04 | 1,65E-05 | -2,87E-05 | 9,73E-05 | 2,73E-05 | 1,37E-06 | -8,61E-05 |

Tabel 40 Gewogen resultaten van 1 m2 Carbstone Edgreen

| Impact categorie | Totaal | A1-3 | A4 | A5 | B | C2 | C3 | C4 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051. Climate change | -2,70E-04 | -3,27E-04 | 6,55E-05 | -4,72E-06 | -1,97E-05 | 2,57E-05 | 6,74E-06 | 2,67E-07 | -1,74E-05 |
| 052. Climate change - Fossil | 2,12E-04 | 1,41E-04 | 6,54E-05 | 9,72E-06 | -1,97E-05 | 2,57E-05 | 6,66E-06 | 2,66E-07 | -1,74E-05 |
| 053. Climate change - Biogenic | -4,82E-04 | -4,68E-04 | 2,94E-08 | -1,45E-05 | 0,00E+00 | 1,15E-08 | 6,44E-08 | 4,95E-10 | -6,27E-08 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | 1,72E-07 | 1,30E-07 | 2,29E-08 | 9,15E-09 | 0,00E+00 | 9,01E-09 | 1,13E-08 | 7,54E-11 | -9,88E-09 |
| 055. Ozone depletion | 1,48E-06 | 5,72E-07 | 6,78E-07 | 5,69E-08 | 0,00E+00 | 2,67E-07 | 6,35E-08 | 5,06E-09 | -1,67E-07 |
| 056. Acidification | 4,61E-05 | 3,29E-05 | 1,16E-05 | 1,97E-06 | 0,00E+00 | 4,55E-06 | 1,42E-06 | 1,11E-07 | -6,42E-06 |
| 057. Eutrophication, freshwater | 6,53E-06 | 5,81E-06 | 3,47E-07 | 2,52E-07 | 0,00E+00 | 1,37E-07 | 9,25E-08 | 2,04E-09 | -1,07E-07 |
| 058. Eutrophication, marine | 1,25E-05 | 8,35E-06 | 4,66E-06 | 5,81E-07 | 0,00E+00 | 1,83E-06 | 6,76E-07 | 5,16E-08 | -3,63E-06 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | 2,02E-05 | 1,38E-05 | 7,14E-06 | 9,29E-07 | 0,00E+00 | 2,81E-06 | 1,05E-06 | 7,89E-08 | -5,61E-06 |
| 060. Photochemical ozone formation | 2,84E-05 | 1,91E-05 | 9,93E-06 | 1,37E-06 | 0,00E+00 | 3,90E-06 | 1,40E-06 | 1,09E-07 | -7,44E-06 |
| 061. Resource use, minerals and metals | 5,40E-04 | 4,24E-04 | 8,15E-05 | 1,76E-05 | 0,00E+00 | 3,20E-05 | 2,71E-06 | 1,13E-07 | -1,83E-05 |
| 062. Resource use, fossils | 1,69E-04 | 9,88E-05 | 4,90E-05 | 6,97E-06 | 0,00E+00 | 1,93E-05 | 1,05E-05 | 3,73E-07 | -1,61E-05 |
| 063. Water use | 8,82E-06 | 7,24E-06 | 7,74E-07 | 4,63E-07 | 0,00E+00 | 3,04E-07 | 5,17E-07 | 9,70E-08 | -5,75E-07 |
| 064. Particulate matter | 6,65E-05 | 3,53E-05 | 3,30E-05 | 3,17E-06 | 0,00E+00 | 1,30E-05 | 3,60E-06 | 2,97E-07 | -2,19E-05 |
| 065. Ionising radiation | 6,00E-06 | 3,03E-06 | 1,99E-06 | 2,48E-07 | 0,00E+00 | 7,81E-07 | 1,01E-06 | 1,42E-08 | -1,06E-06 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | 9,81E-05 | 7,84E-05 | 1,38E-05 | 1,74E-06 | 0,00E+00 | 5,42E-06 | 1,79E-06 | 8,52E-08 | -3,11E-06 |
| 067. Human toxicity, cancer | 9,63E-06 | 8,08E-06 | 1,09E-06 | 2,07E-07 | 0,00E+00 | 4,27E-07 | 1,78E-07 | 5,52E-09 | -3,58E-07 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | 1,67E-05 | 1,30E-05 | 2,68E-06 | 2,25E-07 | 0,00E+00 | 1,05E-06 | 2,27E-07 | 1,08E-08 | -4,87E-07 |
| 069. Land use | 6,93E-15 | 6,06E-15 | 3,87E-16 | 3,26E-16 | 0,00E+00 | 1,52E-16 | 7,72E-17 | 1,44E-18 | -7,59E-17 |
| Totaal | 4,88E-04 | 9,45E-05 | 3,49E-04 | 2,64E-05 | -3,93E-05 | 1,37E-04 | 3,87E-05 | 1,89E-06 | -1,20E-04 |

# Levenscyclus-interpretatie

## Aanpak interpretatie

In dit hoofdstuk worden op twee manieren de resultaten uit het vorige hoofdstuk geïnterpreteerd. Ten eerste wordt gekeken naar de zwaartepunten van de gekarakteriseerde resultaten. Ten tweede wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op basis van de gekarakteriseerde resultaten.

## Zwaartepuntanalyse

In Figuur 3, Figuur 4 en Figuur 5 zijn de zwaartepuntanalyses te vinden van de twee verschillende combinaties van Carbstones, en de Carbstone vulsteen die geen lijm gebruikt in het leggen van de steen. De Carbstone ClimaSono 39/09/19 heeft geëxpandeerde kleikorrels en Carbinox, en de Carbstone hol 39/09/19 heeft Mengzand en Stinox. De aanname is dat deze producten representatief zijn voor alle producten. De verhoudingen van de materialen leiden naar verwachting niet tot significante verschillen in de zwaartepuntanalyse.

Wat opvalt in de figuren is dat de liquid CO2 een hoge impact heeft in bijna elke categorie. In de Carbstone ClimaSono is er ook een hoge impact van de geëxpandeerde kleikorrels, hier hebben we alleen niet meer informatie over de oorzaak van de hoge contributie aan de milieuprofielen aangezien de data van een EPD afkomstig is. Evenals de lijm, waar de resultaten ook van een EPD afkomstig zijn.

In de Carbstone Vulsteen en Carbstone hol is er verder een hoge impact door het mengzand. Dit komt met name door het transport in inlandse wateren van de Carbinox en Stinox. Dit zorgt voor de impact in eutrohpication – marine en – terrestrial, ook het resulteert ook in de impact bij ecotoxicity.

Liquid CO2 heeft een hoge impact in resource use, minerals and metals door het infrastructuur process “Chemical factory, organics {RER}| construction | Cut-off, U”. Dit komt door het gebruik van zink en goud in de constructie van de “Building, multi-storey {RER}| construction | Cut-off, U”, maar voornamelijk door het koper en rubber gebruik in “Chemical factory {RER}| construction | Cut-off, U”. Verder heeft Liquid CO2 een hoge impact in human toxicity, non-cancer door monoethanolamine wat vrijkomt als emissie naar de lucht volgens het Ecoinvent proces.

Figuur 3 Zwaartepuntanalyse Carbstone hol 39/09/19

Figuur 4 Zwaartepuntanalyse Carbstone ClimaSono 39/09/19

Figuur 5 Zwaartepuntanalyse Carbstone Vulsteen VB12

## Gevoeligheidsanalyse

Door middel van gevoeligheidsanalyses wordt de invloed van de belangrijkste keuzes en aannames op de eindresultaten bepaald. Op deze wijze kan de robuustheid van de resultaten in kaart worden gebracht. In dit rapport worden alleen gevoeligheidsanalyses van het product Carbstone ClimaSono hol 39/14/19 bekeken. Dit komt doordat dit product de meeste impact heeft van de onderwerpen liquid CO2, de grondstoffen uit metaalrecuperatie en het een relatief grote groep producten ondervangt (8).

Tabel 41 Gevoeligheidsanalyse

| Onderwerp van gevoeligheidsanalyse | Reden |
| --- | --- |
| Spreiding bij groepsgemiddelden | Er is gekeken naar specifieke productielocaties, er is geen gevoeligheidsanalyse nodig. |
| Geografische spreiding | Er is gekeken naar specifieke productielocaties, er is geen gevoeligheidsanalyse nodig. |
| Technologische spreiding | Er is gekeken naar een specifiek product en de productie daarvan. De producten gebruiken materialen die ook zijn geïnventariseerd, hierdoor is er geen gevoeligheidsanalyse nodig. |
| Spreiding in samenstelling | Er is gerekend met een gemiddelde van producten uit het jaar 2022. |
| Afvalverwerking scenario’s | Er is uitgegaan van het gangbare afvalverwerkingsscenario voor cellen beton binnen de B-EPD. Een gevoeligheidsanalyse wordt niet noodzakelijk geacht. |
| Invloed van allocatie | In deze studie zijn geen aannames gemaakt voor allocatie die het resultaat van de studie naar verwachting in grote mate kunnen beïnvloeden. Aangezien de allocatiepercentages verschillen met de percentages voor de LCA van Orbix is er een gevoeligheidsanalyse gedaan om te zien of dit een impact heeft. |
| Groeperingen binnen productgroepen | Als laatste analyse wordt er gekeken naar wat de afwijkingen van producten binnen groep zouden als ze een gemiddelde van de groep zouden gebruiken. |

Doordat Gubbels Orbix producten gebruikt die niet als zodanig uitwerkt zijn in de Orbix LCA, zijn voor dit rapport een aantal producten extra berekend. In deze berekeningen is de allocatie anders doordat er een mix van andere producten aangenomen is (gangbare producten plus de speciaal voor Gubbels samengestelde producten). In het figuur hieronder zijn de verschillen van de impact van de allocatie van de Orbix producten voor Gubbels en die in het eigen LCA rapport zijn gebruikt vergeleken. Het verschil beperkt zicht tot 5%.

Figuur 6 Gevoeligheidsanalyse allocatie van de metaalrecuperatie grondstoffen

## Productgroepering

Op basis van de gevoeligheidsanalyse uitgevoerd in paragraaf 4.1 kunnen acht productgroepen worden onderscheiden. Van deze acht groepen bevatten er zeven meer dan één product. Conform de richtlijnen van het B-EPD-systeem en de aanbevelingen van de externe beoordelaar, is vastgesteld dat het in deze studie niet gaat om gemiddelde EPD’s en mogen de groeperingen van Carbstones gemaakt worden. Dit komt doordat de Carbstones binnen één EPD dezelfde compositie hebben, hetzelfde productieproces hebben en afkomstig zijn van één productieplaats. Er zijn enkel verschillen in de afmetingen. Per EPD wordt er één Carbstone gedeclareerd conversiefactoren zijn bepaald om de resultaten per afmeting te berekenen.

In de Tabel 42 t/m Tabel 48 zijn de resultaten opgegeven per vierkante meter Carbstone zoals berekend met de conversiefactor. De impact tussen de Carbstones verschilt sterk door de dichtheid per vierkante meter door verschillende maten per steen. De gerapporteerde Carbstones in de EPD, en deze LCA, zijn een worst-case Carbstone op basis van de steen met de laagste GWP, deze zijn aangegeven door de Carbstone een andere kleur te geven. Dit is ook een worst-case benadering doordat de resultaten van de Carbstone berekend met de vermenigvuldigingsfactor een paar procent (binnen 10%) lager is door de kleinste steen te rapporteren. Carbstone vol heeft twee keer een kleur, dit komt doordat de 29/09/09 net een afwijkende samenstelling heeft hierdoor is die op een aparte EPD gezet. In diezelfde tabellen zijn de vermenigvuldigingsfactoren gegeven per Carbstone per groepering deze zijn gemaakt op basis van de gewichten per m2.

Tabel 42 Verschillen van 39/14/19 in groepering Carbstone hol

| Impact categorie | Totaal 391419 | Totaal 390919 | Totaal 391919 | Totaal 391929 | Totaal 291419 | Totaal 291919 | Totaal 291414 | Totaal 291914 | Totaal k401420 | Totaal k401920 | Totaal k501424 | Totaal k501924 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vermenigvuldigingsfactor | 1,348 | 1,000 | 1,669 | 1,627 | 1,338 | 1,700 | 1,635 | 1,810 | 1,352 | 1,689 | 1,450 | 1,795 |
| 051. Climate change | -1,31E+01 | -9,70E+00 | -1,62E+01 | -1,62E+01 | -1,30E+01 | -1,65E+01 | -1,59E+01 | -1,76E+01 | -1,31E+01 | -1,64E+01 | -1,41E+01 | -1,74E+01 |
| 052. Climate change - Fossil | 9,39E+00 | 6,97E+00 | 1,16E+01 | 1,16E+01 | 9,33E+00 | 1,18E+01 | 1,14E+01 | 1,26E+01 | 9,42E+00 | 1,18E+01 | 1,01E+01 | 1,25E+01 |
| 053. Climate change - Biogenic | -2,25E+01 | -1,67E+01 | -2,78E+01 | -2,78E+01 | -2,23E+01 | -2,84E+01 | -2,73E+01 | -3,02E+01 | -2,26E+01 | -2,82E+01 | -2,42E+01 | -2,99E+01 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | 7,16E-03 | 5,31E-03 | 8,86E-03 | 8,86E-03 | 7,11E-03 | 9,03E-03 | 8,68E-03 | 9,61E-03 | 7,18E-03 | 8,97E-03 | 7,70E-03 | 9,53E-03 |
| 055. Ozone depletion | 1,47E-06 | 1,09E-06 | 1,82E-06 | 1,82E-06 | 1,46E-06 | 1,86E-06 | 1,79E-06 | 1,98E-06 | 1,48E-06 | 1,84E-06 | 1,58E-06 | 1,96E-06 |
| 056. Acidification | 4,78E-02 | 3,54E-02 | 5,92E-02 | 5,92E-02 | 4,74E-02 | 6,03E-02 | 5,80E-02 | 6,42E-02 | 4,79E-02 | 5,99E-02 | 5,14E-02 | 6,36E-02 |
| 057. Eutrophication, freshwater | 4,37E-04 | 3,24E-04 | 5,41E-04 | 5,41E-04 | 4,33E-04 | 5,51E-04 | 5,30E-04 | 5,86E-04 | 4,38E-04 | 5,47E-04 | 4,70E-04 | 5,81E-04 |
| 058. Eutrophication, marine | 9,58E-03 | 7,11E-03 | 1,19E-02 | 1,19E-02 | 9,51E-03 | 1,21E-02 | 1,16E-02 | 1,29E-02 | 9,61E-03 | 1,20E-02 | 1,03E-02 | 1,28E-02 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | 1,11E-01 | 8,26E-02 | 1,38E-01 | 1,38E-01 | 1,11E-01 | 1,40E-01 | 1,35E-01 | 1,49E-01 | 1,12E-01 | 1,39E-01 | 1,20E-01 | 1,48E-01 |
| 060. Photochemical ozone formation | 2,76E-02 | 2,05E-02 | 3,42E-02 | 3,42E-02 | 2,74E-02 | 3,48E-02 | 3,35E-02 | 3,70E-02 | 2,77E-02 | 3,46E-02 | 2,97E-02 | 3,67E-02 |
| 061. Resource use, minerals and metals | 5,45E-04 | 4,05E-04 | 6,75E-04 | 6,75E-04 | 5,41E-04 | 6,88E-04 | 6,62E-04 | 7,32E-04 | 5,47E-04 | 6,83E-04 | 5,87E-04 | 7,26E-04 |
| 062. Resource use, fossils | 1,53E+02 | 1,13E+02 | 1,89E+02 | 1,89E+02 | 1,52E+02 | 1,93E+02 | 1,85E+02 | 2,05E+02 | 1,53E+02 | 1,91E+02 | 1,64E+02 | 2,03E+02 |
| 063. Water use | 1,29E+00 | 9,60E-01 | 1,60E+00 | 1,60E+00 | 1,28E+00 | 1,63E+00 | 1,57E+00 | 1,74E+00 | 1,30E+00 | 1,62E+00 | 1,39E+00 | 1,72E+00 |
| 064. Particulate matter | 5,08E-07 | 3,77E-07 | 6,29E-07 | 6,29E-07 | 5,04E-07 | 6,40E-07 | 6,16E-07 | 6,82E-07 | 5,09E-07 | 6,36E-07 | 5,46E-07 | 6,76E-07 |
| 065. Ionising radiation | 5,92E-01 | 4,39E-01 | 7,33E-01 | 7,33E-01 | 5,88E-01 | 7,46E-01 | 7,18E-01 | 7,95E-01 | 5,94E-01 | 7,42E-01 | 6,37E-01 | 7,88E-01 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | 2,52E+02 | 1,87E+02 | 3,12E+02 | 3,12E+02 | 2,50E+02 | 3,18E+02 | 3,06E+02 | 3,38E+02 | 2,53E+02 | 3,16E+02 | 2,71E+02 | 3,36E+02 |
| 067. Human toxicity, cancer | 8,63E-09 | 6,41E-09 | 1,07E-08 | 1,07E-08 | 8,57E-09 | 1,09E-08 | 1,05E-08 | 1,16E-08 | 8,66E-09 | 1,08E-08 | 9,29E-09 | 1,15E-08 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | 2,45E-07 | 1,81E-07 | 3,03E-07 | 3,03E-07 | 2,43E-07 | 3,08E-07 | 2,97E-07 | 3,28E-07 | 2,45E-07 | 3,06E-07 | 2,63E-07 | 3,26E-07 |
| 069. Land use | 1,38E+02 | 1,03E+02 | 1,71E+02 | 1,71E+02 | 1,37E+02 | 1,74E+02 | 1,68E+02 | 1,86E+02 | 1,39E+02 | 1,73E+02 | 1,49E+02 | 1,84E+02 |

Tabel 43 Verschillen van 29/14/19 in groepering Carbstone vol

| Impact categorie | Totaal 291419 | Totaal 290909 | Totaal 290919 | Totaal 290914 | Totaal 291919 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vermenigvuldigingsfactor | 1,544 | 1,000 | 1,009 | 1,000 | 2,161 |
| 051. Climate change | -2,36E+01 | -1,49E+01 | -1,54E+01 | -1,53E+01 | -3,31E+01 |
| 052. Climate change - Fossil | 8,65E+00 | 5,98E+00 | 5,65E+00 | 5,60E+00 | 1,21E+01 |
| 053. Climate change - Biogenic | -3,23E+01 | -2,09E+01 | -2,11E+01 | -2,09E+01 | -4,52E+01 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | 1,05E-02 | 7,40E-03 | 6,88E-03 | 6,82E-03 | 1,47E-02 |
| 055. Ozone depletion | 2,13E-06 | 1,41E-06 | 1,39E-06 | 1,38E-06 | 2,99E-06 |
| 056. Acidification | 6,98E-02 | 4,71E-02 | 4,56E-02 | 4,52E-02 | 9,77E-02 |
| 057. Eutrophication, freshwater | 6,42E-04 | 4,35E-04 | 4,20E-04 | 4,16E-04 | 8,99E-04 |
| 058. Eutrophication, marine | 1,38E-02 | 9,26E-03 | 9,03E-03 | 8,95E-03 | 1,93E-02 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | 1,61E-01 | 1,08E-01 | 1,05E-01 | 1,04E-01 | 2,25E-01 |
| 060. Photochemical ozone formation | 3,99E-02 | 2,69E-02 | 2,61E-02 | 2,58E-02 | 5,58E-02 |
| 061. Resource use, minerals and metals | 8,04E-04 | 5,39E-04 | 5,26E-04 | 5,21E-04 | 1,13E-03 |
| 062. Resource use, fossils | 2,22E+02 | 1,49E+02 | 1,45E+02 | 1,44E+02 | 3,11E+02 |
| 063. Water use | 1,95E+00 | 1,40E+00 | 1,28E+00 | 1,27E+00 | 2,74E+00 |
| 064. Particulate matter | 7,45E-07 | 5,02E-07 | 4,87E-07 | 4,83E-07 | 1,04E-06 |
| 065. Ionising radiation | 8,62E-01 | 5,71E-01 | 5,64E-01 | 5,59E-01 | 1,21E+00 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | 3,81E+02 | 2,59E+02 | 2,49E+02 | 2,47E+02 | 5,33E+02 |
| 067. Human toxicity, cancer | 1,31E-08 | 9,03E-09 | 8,55E-09 | 8,47E-09 | 1,83E-08 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | 3,70E-07 | 2,51E-07 | 2,42E-07 | 2,40E-07 | 5,19E-07 |
| 069. Land use | 1,19E-07 | 8,28E-08 | 7,80E-08 | 7,72E-08 | 1,67E-07 |

Tabel 44 Verschillen van 39/14/19 in groepering Carbstone ClimaSono hol

| Impact categorie | Totaal 391419 | Totaal 390919 | Totaal 391919 | Totaal k401420 | Totaal k401920 | Totaal 291414 | Totaal k501424 | Totaal k501924 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vermenigvuldigingsfactor | 1,377 | 1,000 | 1,709 | 1,384 | 1,730 | 1,675 | 1,486 | 1,838 |
| 051. Climate change | -2,90E+00 | -2,10E+00 | -3,60E+00 | -2,91E+00 | -3,64E+00 | -3,52E+00 | -3,13E+00 | -3,87E+00 |
| 052. Climate change - Fossil | 2,02E+01 | 1,47E+01 | 2,51E+01 | 2,03E+01 | 2,54E+01 | 2,46E+01 | 2,18E+01 | 2,70E+01 |
| 053. Climate change - Biogenic | -2,30E+01 | -1,67E+01 | -2,85E+01 | -2,31E+01 | -2,89E+01 | -2,80E+01 | -2,48E+01 | -3,07E+01 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | 1,01E-02 | 7,31E-03 | 1,25E-02 | 1,01E-02 | 1,26E-02 | 1,22E-02 | 1,09E-02 | 1,34E-02 |
| 055. Ozone depletion | 1,67E-06 | 1,22E-06 | 2,08E-06 | 1,68E-06 | 2,10E-06 | 2,04E-06 | 1,81E-06 | 2,23E-06 |
| 056. Acidification | 4,54E-01 | 3,30E-01 | 5,64E-01 | 4,57E-01 | 5,71E-01 | 5,53E-01 | 4,90E-01 | 6,06E-01 |
| 057. Eutrophication, freshwater | 9,99E-04 | 7,25E-04 | 1,24E-03 | 1,00E-03 | 1,25E-03 | 1,21E-03 | 1,08E-03 | 1,33E-03 |
| 058. Eutrophication, marine | 1,98E-02 | 1,44E-02 | 2,45E-02 | 1,99E-02 | 2,48E-02 | 2,41E-02 | 2,13E-02 | 2,64E-02 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | 2,26E-01 | 1,64E-01 | 2,80E-01 | 2,27E-01 | 2,83E-01 | 2,74E-01 | 2,44E-01 | 3,01E-01 |
| 060. Photochemical ozone formation | 7,98E-02 | 5,80E-02 | 9,91E-02 | 8,02E-02 | 1,00E-01 | 9,71E-02 | 8,62E-02 | 1,07E-01 |
| 061. Resource use, minerals and metals | 5,25E-04 | 3,82E-04 | 6,52E-04 | 5,28E-04 | 6,60E-04 | 6,39E-04 | 5,67E-04 | 7,01E-04 |
| 062. Resource use, fossils | 2,06E+02 | 1,49E+02 | 2,55E+02 | 2,07E+02 | 2,58E+02 | 2,50E+02 | 2,22E+02 | 2,75E+02 |
| 063. Water use | 2,12E+00 | 1,54E+00 | 2,63E+00 | 2,13E+00 | 2,66E+00 | 2,57E+00 | 2,28E+00 | 2,83E+00 |
| 064. Particulate matter | 3,02E-06 | 2,19E-06 | 3,75E-06 | 3,03E-06 | 3,79E-06 | 3,67E-06 | 3,26E-06 | 4,03E-06 |
| 065. Ionising radiation | 9,46E-01 | 6,87E-01 | 1,17E+00 | 9,50E-01 | 1,19E+00 | 1,15E+00 | 1,02E+00 | 1,26E+00 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | 2,80E+02 | 2,03E+02 | 3,48E+02 | 2,82E+02 | 3,52E+02 | 3,41E+02 | 3,02E+02 | 3,74E+02 |
| 067. Human toxicity, cancer | 1,11E-08 | 8,09E-09 | 1,38E-08 | 1,12E-08 | 1,40E-08 | 1,36E-08 | 1,20E-08 | 1,49E-08 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | 2,62E-07 | 1,90E-07 | 3,25E-07 | 2,64E-07 | 3,29E-07 | 3,19E-07 | 2,83E-07 | 3,50E-07 |
| 069. Land use | 1,04E-07 | 7,52E-08 | 1,29E-07 | 1,04E-07 | 1,30E-07 | 1,26E-07 | 1,12E-07 | 1,38E-07 |

Tabel 45 Verschillen van 39/14/19 in groepering Carbstone ClimaSono vol

| Impact categorie | Totaal 291419 | Totaal 290919 | Totaal 291919 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vermenigvuldigingsfactor | 1,529 | 1,000 | 2,142 |
| 051. Climate change | -7,50E+00 | -4,90E+00 | -1,05E+01 |
| 052. Climate change - Fossil | 2,50E+01 | 1,63E+01 | 3,50E+01 |
| 053. Climate change - Biogenic | -3,23E+01 | -2,11E+01 | -4,53E+01 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | 1,40E-02 | 9,13E-03 | 1,96E-02 |
| 055. Ozone depletion | 2,36E-06 | 1,54E-06 | 3,31E-06 |
| 056. Acidification | 6,39E-01 | 4,18E-01 | 8,95E-01 |
| 057. Eutrophication, freshwater | 1,40E-03 | 9,15E-04 | 1,96E-03 |
| 058. Eutrophication, marine | 2,78E-02 | 1,81E-02 | 3,89E-02 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | 3,17E-01 | 2,07E-01 | 4,44E-01 |
| 060. Photochemical ozone formation | 1,12E-01 | 7,33E-02 | 1,57E-01 |
| 061. Resource use, minerals and metals | 7,38E-04 | 4,83E-04 | 1,03E-03 |
| 062. Resource use, fossils | 2,88E+02 | 1,89E+02 | 4,04E+02 |
| 063. Water use | 2,98E+00 | 1,95E+00 | 4,17E+00 |
| 064. Particulate matter | 4,25E-06 | 2,78E-06 | 5,95E-06 |
| 065. Ionising radiation | 1,33E+00 | 8,69E-01 | 1,86E+00 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | 3,82E+02 | 2,50E+02 | 5,35E+02 |
| 067. Human toxicity, cancer | 1,52E-08 | 9,91E-09 | 2,12E-08 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | 3,59E-07 | 2,35E-07 | 5,03E-07 |
| 069. Land use | 1,44E-07 | 9,42E-08 | 2,02E-07 |

Tabel 46 Verschillen van 39/14/19 in groepering Carbstone Kimblok

| Impact categorie | Totaal 291422 | Totaal 290922 | Totaal 291922 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vermenigvuldigingsfactor | 1,543 | 1,000 | 2,119 |
| 051. Climate change | -7,73E+00 | -5,01E+00 | -1,06E+01 |
| 052. Climate change - Fossil | 2,51E+01 | 1,63E+01 | 3,45E+01 |
| 053. Climate change - Biogenic | -3,27E+01 | -2,12E+01 | -4,49E+01 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | 1,39E-02 | 8,99E-03 | 1,90E-02 |
| 055. Ozone depletion | 2,37E-06 | 1,54E-06 | 3,26E-06 |
| 056. Acidification | 6,45E-01 | 4,18E-01 | 8,86E-01 |
| 057. Eutrophication, freshwater | 1,41E-03 | 9,12E-04 | 1,93E-03 |
| 058. Eutrophication, marine | 2,79E-02 | 1,81E-02 | 3,84E-02 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | 3,19E-01 | 2,06E-01 | 4,38E-01 |
| 060. Photochemical ozone formation | 1,13E-01 | 7,31E-02 | 1,55E-01 |
| 061. Resource use, minerals and metals | 7,40E-04 | 4,80E-04 | 1,02E-03 |
| 062. Resource use, fossils | 2,90E+02 | 1,88E+02 | 3,98E+02 |
| 063. Water use | 2,96E+00 | 1,92E+00 | 4,07E+00 |
| 064. Particulate matter | 4,28E-06 | 2,78E-06 | 5,88E-06 |
| 065. Ionising radiation | 1,34E+00 | 8,68E-01 | 1,84E+00 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | 3,81E+02 | 2,47E+02 | 5,24E+02 |
| 067. Human toxicity, cancer | 1,51E-08 | 9,79E-09 | 2,07E-08 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | 3,58E-07 | 2,32E-07 | 4,92E-07 |
| 069. Land use | 3,29E+02 | 2,13E+02 | 4,52E+02 |

Tabel 47 Verschillen van 39/14/19 in groepering Carbstone Vulsteen

| Impact categorie | Totaal B12 | Totaal B16 | Totaal B20 | Totaal VB12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vermenigvuldigingsfactor | 1,186 | 1,325 | 1,365 | 1,000 |
| 051. Climate change | -8,77E+00 | -9,79E+00 | -1,01E+01 | -7,39E+00 |
| 052. Climate change - Fossil | 5,77E+00 | 6,44E+00 | 6,64E+00 | 4,86E+00 |
| 053. Climate change - Biogenic | -1,45E+01 | -1,62E+01 | -1,67E+01 | -1,23E+01 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | 4,05E-03 | 4,52E-03 | 4,66E-03 | 3,41E-03 |
| 055. Ozone depletion | 9,20E-07 | 1,03E-06 | 1,06E-06 | 7,75E-07 |
| 056. Acidification | 2,95E-02 | 3,29E-02 | 3,39E-02 | 2,48E-02 |
| 057. Eutrophication, freshwater | 2,72E-04 | 3,04E-04 | 3,14E-04 | 2,30E-04 |
| 058. Eutrophication, marine | 5,85E-03 | 6,54E-03 | 6,73E-03 | 4,93E-03 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | 6,81E-02 | 7,60E-02 | 7,83E-02 | 5,74E-02 |
| 060. Photochemical ozone formation | 1,66E-02 | 1,85E-02 | 1,91E-02 | 1,40E-02 |
| 061. Resource use, minerals and metals | 3,56E-04 | 3,98E-04 | 4,10E-04 | 3,00E-04 |
| 062. Resource use, fossils | 9,39E+01 | 1,05E+02 | 1,08E+02 | 7,91E+01 |
| 063. Water use | 7,66E-01 | 8,56E-01 | 8,82E-01 | 6,46E-01 |
| 064. Particulate matter | 3,17E-07 | 3,54E-07 | 3,65E-07 | 2,67E-07 |
| 065. Ionising radiation | 3,70E-01 | 4,13E-01 | 4,25E-01 | 3,12E-01 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | 1,57E+02 | 1,75E+02 | 1,81E+02 | 1,32E+02 |
| 067. Human toxicity, cancer | 5,27E-09 | 5,89E-09 | 6,07E-09 | 4,44E-09 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | 1,56E-07 | 1,75E-07 | 1,80E-07 | 1,32E-07 |
| 069. Land use | 9,01E+01 | 1,01E+02 | 1,04E+02 | 7,60E+01 |

Tabel 48 Verschillen van 39/14/19 in groepering Carbstone Soundblox

| Impact categorie | Totaal W | Totaal G | Totaal N | Totaal A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vermenigvuldigingsfactor | 1,430 | 1,000 | 1,652 | 1,749 |
| 051. Climate change | -1,05E+01 | -7,31E+00 | -1,21E+01 | -1,28E+01 |
| 052. Climate change - Fossil | 8,08E+00 | 5,65E+00 | 9,33E+00 | 9,88E+00 |
| 053. Climate change - Biogenic | -1,85E+01 | -1,30E+01 | -2,14E+01 | -2,27E+01 |
| 054. Climate change - Land use and LU ch | 6,23E-03 | 4,36E-03 | 7,20E-03 | 7,62E-03 |
| 055. Ozone depletion | 1,25E-06 | 8,72E-07 | 1,44E-06 | 1,53E-06 |
| 056. Acidification | 4,09E-02 | 2,86E-02 | 4,72E-02 | 5,00E-02 |
| 057. Eutrophication, freshwater | 3,70E-04 | 2,59E-04 | 4,28E-04 | 4,53E-04 |
| 058. Eutrophication, marine | 8,23E-03 | 5,76E-03 | 9,51E-03 | 1,01E-02 |
| 059. Eutrophication, terrestrial | 9,55E-02 | 6,68E-02 | 1,10E-01 | 1,17E-01 |
| 060. Photochemical ozone formation | 2,82E-02 | 1,97E-02 | 3,26E-02 | 3,45E-02 |
| 061. Resource use, minerals and metals | 4,59E-04 | 3,21E-04 | 5,31E-04 | 5,62E-04 |
| 062. Resource use, fossils | 1,30E+02 | 9,06E+01 | 1,50E+02 | 1,59E+02 |
| 063. Water use | 1,18E+00 | 8,22E-01 | 1,36E+00 | 1,44E+00 |
| 064. Particulate matter | 3,77E-07 | 2,64E-07 | 4,36E-07 | 4,61E-07 |
| 065. Ionising radiation | 5,01E-01 | 3,50E-01 | 5,79E-01 | 6,13E-01 |
| 066. Ecotoxicity, freshwater | 2,20E+02 | 1,54E+02 | 2,54E+02 | 2,69E+02 |
| 067. Human toxicity, cancer | 7,57E-09 | 5,30E-09 | 8,75E-09 | 9,27E-09 |
| 068. Human toxicity, non-cancer | 2,13E-07 | 1,49E-07 | 2,46E-07 | 2,60E-07 |
| 069. Land use | 1,08E+02 | 7,52E+01 | 1,24E+02 | 1,32E+02 |

# Bibliography

| [1] | ISO, 2000. “Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations”, ISO/TR 14025:2000. |
| --- | --- |
| [2] | ISO, 2006. “Environmental management. Life cycle assessment - Principles and framework”. ISO 14040:2006. |
| [3] | ISO, 2006. “Environmental management. Life cycle assessment – Requirements and Guidelines”. ISO 14044:2006. |
| [4] | EN 15804:2012+A2:2019 Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products. |
| [5] | B-EPD Construction Product Category Rules version 18.10.2022. |
| [6] | SBR 2011, update 2019: 21 Buitwanden, spouwbladen, binnenblad, steenachtig, betonsteen, blokken gelijmd. |
| [7] | Vinçotte, Validation Type II Environmental Claim: "Credit system biogenic CO2", Claim Protocol (11/10/2022). Product: Air Liquide CO2 Europe, comissioned by: Air Liquide. |
| [8] | Argex Lightweight Expanded Clay Aggregate ARGEX, valid until 05 October 2026. Excecuted by WeLoop, Comissioned by Argex. |
| [9] | LCA rapport voor grondstoffen uit de RVS slak (22 08 2023). Opgesteld door: SGS Search, aanbesteed door: Orbix.. |
| [10] | Masterbloc ECO lijmmortel 950 (packed), valid until 02 June 2030. Excecuted by R<think, Comissioned by Weber Beamix. |
| [11] | Inventarisatie data Gubbels. |
| [12] | Vergelijkend LCA onderzoek houten en kunststof pallets, oktober 2014. Uitgevoerd door NIBE, opdrachtgever: Nederlandse Emballage-en Palletindustrievereniging. |
| [13] | Afstand Argex naar Gubbels van Google Maps, https://www.google.nl/maps/dir/Betonagglomeraten+Gubbels+NV+-+Masterbloc,+Steenweg+naar+As+4%2FM,+3630+Maasmechelen,+Belgi%C3%AB/Argex,+Kruibeeksesteenweg+162,+2070+Zwijndrecht,+Belgi%C3%AB/@51.0372559,4.6437544. |
| [14] | Afval en mest verwerkingsselectiesysteem, houtafval. Bron: https://afss.emis.vito.be/afvalstroom/houtafval#group_legislation. |
| [15] | OVAM, Sorteren, inzamelen en verwerken van bouw- en sloopafval. https://ovam.vlaanderen.be/sortereneninzamelenbouwensloop. |
| [16] | NMD Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 1.1, NMD March 2022. |
| [17] | Inventarisatie data Orbix. |
| [18] | Mondelinge communicatie Orbix. |
| [19] | Afstand Aperam in Châtelet naar Orbix in Châtelet, van https://www.google.nl/maps/dir/Aperam+Stainless+Belgium,+M%C3%A9taux,+Rue+des+Ateliers,+Ch%C3%A2telet,+Belgi%C3%AB/Rue+des+Ateliers,+6200,+Belgi%C3%AB/@50.441825,4.5035657,12.21z/data=!4m14!4m13!1m5!1. |
| [20] | Product Category Rules voor cement en grondstoffen voor cementproductie ("NL-PCR") (2023), Rapport SGS Intron. |
| [21] | NeMo (n/d) NeMo, MRPI bladen voor de mortels van NeMO leden, gevonden via: https://www.nemo.nl/veiligheid-en-milieu/mrpi-bladen/. |
| [22] | Masterfix, lijmmortel voor het verlijmen van Argex- en betonblokken (M15). https://www.masterbloc.be/wp-content/uploads/2022/05/MasterFix-Col-Technische-fiche.pdf. |

# Appendix: complete resultaten

Zie het Excel bestand:

- Voor de resultaten van Carbstones hol/ hol gekalibreerd: 2025 08 22 Resultaten Carbstone hol en carbstone hol gekalibreerd.xlsx

- Voor de resultaten van Carbstones vol: 2025 08 22 Resultaten Carbstone vol.xlsx

- Voor de resultaten van Carbstone ClimaSono hol/ hol gekalibreerd: 2025 08 22 Resultaten Carbstone ClimaSono.xlsx

- Voor de resultaten van Carbstone ClimaSono vol: 2025 08 22 Resultaten Carbstone ClimaSono vol.xlsx

- Voor de resultaten van Carbstone Kimblok: 2025 08 22 Resultaten Kimblok.xlsx

- Voor de resultaten van Carbstone Vulsteen: 2025 08 22 Resultaten Vulsteen.xlsx

- Voor de resultaten van Carbstone Soundblox: 2025 08 22 Resultaten Soundblox.xlsx

- Voor de resultaten van Carbstone Edgreen: 2025 08 22 Resultaten Edgreen.xlsx

# Appendix: Inventarisatie van data

Zie het Excel bestand 2025 08 22 LCA vragenlijst Orbix carbo bouwproduct Gubbels.xlsx.

# Appendix: EPD Masterbloc ECO lijmmortel 950

# Appendix : Data Kwaliteit

Algemene data kwaliteit tabel.

| Completeness | DQ Score | Remarks |
| --- | --- | --- |
| 1. Completeness, environmental interventions | 1 | All the environmental actions in the LCA-2 list* have a value |
| 2. Completeness, technosphere flows | 1 | All input and output flows have been inventoried and quantified. All resource-, material-, energy-, and waste flows that are relevant in the different life cycle stages have been mentioned. The specific emissions of consumed fuels are considered with generic data. |
| 3. Mass balance, process level | 1 | Coverage >95%. The amount of materials directly follows the product’s Bill-Of-Materials or product specific recipe. |
| 4. Mass balance, facility level | 1 | Coverage >95%. The amount of materials directly follows the product’s Bill-Of-Materials or product specific recipe. |
| 5. Energy balance, facility level | 1 | Coverage >95%. The amount of energy consumed covers all production facility related to the functional unit. |
| Representativeness |  |  |
| 1. Temporal representativeness | 1 | <2 year difference The production data has been collected for reference year 2022. This data was the most recent data available at the time of conducting the LCA study. |
| 2. Geographical representativeness | 2 | The manufacturing site encompasses a larger region, which includes the region under study. The production data has been modelled with global or European averages, as regions where materials are sources may vary or a region is unavailable. Regions and electricity mix for assembly are made specific. |
| 3. Technological representativeness | 1 | The collected data directly relates to the manufacturing site, processes and product of the study. |
| Consistency |  |  |
| 1. Uniformity and consistency | - | Not applicable |
| Reproducibility |  |  |
| 1. Reproducibility for others | 1 | Fully reproducible. No limitations to reproducibility. |

De volgende matrix was gebruikt om de scores te beoordelen:

| To be assessed | The sum of the inputs and outputs (economic flows, excluding the product, and environmental actions) of an individual physical process or set of processes within an individual production site; or the characterization of an individual physical process in relation to the LCA in which it is used. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apply | If data is provided by individual companies; or in assessment of process data from individual companies when used in an LCA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedigree score Indicator | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| COMPLETENESS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Completeness of environmental actions Example | All the environmental actions in the LCA-2 list* have a value |  | All environmental actions that can reasonably be expected have a value |  | There is a lack of actions that could reasonably be expected, but that are expected to be less relevant to the environmental profile of the process |  | There is a lack of actions which could reasonably be expected. These actions are expected to be relevant to the environmental profile of the process or for whose relevance it is not possible to assess in advance |  | Missing actions unknown |
|  | The value can also be zero. The value may be set to zero when substantiated. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mass balance at process level Example | Closure >95% | Closure 90-95% |  | Closure 80-90% |  | Closure 70-80% |  | Closure <70% or unknown |  |
|  | Mass balance = total mass of input raw materials in relation to sum of products + emissions + waste |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mass balance at company level Example | Closure >95% | Closure 90-95% |  | Closure 80-90% |  | Closure 70-80% |  | Closure <70% or unknown |  |
|  | Mass balance = total amount of raw materials used compared to total production + waste + emissions (purchase/sale, corrected for stocks) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energy balance at company level Example | Closure >95% | Closure 90-95% |  | Closure 80-90% |  | Closure 70-80% |  | Closure <70% or unknown |  |
|  | Sum of processes separate from energy consumption with respect to the energy bill |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REPRESENTATIVENESS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Time-bound representativeness of process with respect to year of assessment Example | <2 year difference; or (choose the best option): The process is common for the period studied in the LCA Data is from 1999 and is supplied in 2000 as valid for the period 1999 - 2001 | 2-5 year difference; or (choose the best option): The details of the process have changed. This is estimated to lead to changes in the substance flows of less than 5% Data is from 1999 and is supplied in 2003 |  | 5-10 year difference; or (choose the best option): The process has partly changed This is estimated to lead to changes in the substance flows of between 5- 20% |  | 10-15 year difference; Or (choose the best option): The process has largely changed. This can lead to changes in some of the substance flows of >20% |  | >15 years difference or unknown; or (choose the best option): The process is no longer applied in the period under review Or: The process has largely changed. This can lead to changes in all flows of >20% |  |

| Geographical representativeness Example | The location of the process is directly related to the desired area Data from a Dutch manufacturer, intended to be supplied as Dutch data. Data from a German manufacturer of the lines producing materials specifically for the Netherlands |  | The site of the process covers a larger area, within which the desired area is located Data from a German manufacturer supplying both the German and Dutch markets, where NL is the desired area |  | The site of the process has equivalent manufacturing conditions to the ones in the desired area |  | The site of the process has partially equivalent manufacturing conditions |  | The site(s) of the process has completely different manufacturing conditions/geographical representativeness unknown |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technological representativeness | Data of company, process and product being studied. |  | Data of process/product being studied, but from another company |  | Data of process/product being studied, but a different technology |  | Data from comparable processes/products, but the same technology |  | Data from comparable processes and materials, but different technology |  |
| Example | Specific company |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSISTENCY AND REPRODUCIBILITY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uniformity and consistency |  | N/A because uniformity and consistency between processes in the LCA are by definition not assessed for unit processes. It is assessed for aggregated processes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reproducibility by third parties |  | fully reproducible |  | Process description fully quantitatively reproducible with the environmental actions used |  | Process description fully and quantitatively reproducible |  | Process description qualitatively and broadly reproducible |  | not reproducible at all |

Als uitzondering op de bepalingen in ISO14044 wordt weging van de milieu-impact resultaten naar een “single point” (weging) toegepast.

= Gegevens inzameling en effectbeoordeling zijn onderwerp van deze studie

ND= Not declared